Bedienungsanleitung

Fütterungscomputer

G-7007

Agrocomp AG

Fronackerenstr. 6

CH-9204 Andwil SG

Tel:  	+41 (0)71 388 99 55

Fax: 	+41 (0)71 388 99 59

Mail: 	info@agrocomp.ch

Web: 	www.agrocomp.ch

# 1	Einführung

Dieses Kapitel erklärt Ihnen die Grundlegende Bedienung des Fütterungscomputers. Es beschreibt die wichtigsten Funktionen, die Sie von Beginn an beherrschen sollten. Es soll Ihnen also während der ersten Zeit nach der Inbetriebnahme helfen. Bitte lesen Sie es aufmerksam durch.

Mit diesem Zeichen sind spezielle Hinweise auf Gefahren markiert. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt!

Mit diesem Zeichen sind hilfreiche Tips und Hinweise auf häufig auftretende Fragen markiert.

## 2	Gefahrenhinweise

Der Fütterungscomputer steuert zum Teil entfernt gelegene Motoren wie Pumpe, Rührwerk, Mixer, Futterklappen, Futterschnecken usw. vollautomatisch an.

Das Innere des Futterbottich,  Futterschnecken usw. sind deshalb Gefahrenbereiche!

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen in diesen Gefahrenbereichen befinden wenn:

-	Sie den Fütterungscomputer oder die Stromzufuhr zur Anlage einschalten

-	Sie den Fütterungsablauf starten lassen (Auch Warten audf nächste Startzeit)

-	Sie im Handbetrieb (mittels Notbedienungselementen) eines der Geräte in Betrieb setzen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden, wenn die Anlage automatisch anläuft (Erreichen der Startzeit)

Schalten Sie die Anlage immer mit dem Not-Aus-Schalter aus, oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr wenn Service-Arbeiten im Gefahrenbereich vorgenommen werden müssen (z.B. Reinigen des Rührwerks, zerkleinern von nicht aufgelösten Futterklumpen, freimachen einer Futterschnecke usw)

Das Drücken der <STOP> -Taste gewährleistet keine ausreichende Sicherheit!

Instruieren diesbezüglich alle Personen, die Zutritt zum Gebäude haben, indem die Fütterungsanlag installiert ist.

## 3	Menüaufbau des G-7007

Ein Menü bedeutet, dass Sie wie in einer Speisekarte zwischen verschiedenen Dingen auswählen können. Sie wählen in der Speisekarte aus, was Sie gerne essen möchten. Beim Computer wählen Sie im Menü das aus, was Sie ansehen oder ausführen möchten. Menües erleichtern so die Bedienung und geben Ihnen einen Überblick über die möglichen Eingaben.

### 4	Bedienung

Drücken Sie wiederholt die Taste <HOME> bis das Hauptmenü auf dem Bildschirm erscheint:

E.Graf AG                                                     V 1.00

+----------------------------------------------------------------------+

¦ H A U P T M E N U E              ¦  U N T E R M E N U E S            ¦

+----------------------------------+-----------------------------------¦

¦ Mast                             ¦ 1 Buchtdaten                      ¦

¦ Zucht                            ¦ 2 Statistik Futterverbrauch       ¦

¦ Ad-Libitum                       ¦ 3 Tier-Statistik gesamt           ¦

¦ Mahl- und Mischanlage            ¦ 4 Tier-Statistik Kammernbezogen   ¦

¦ Gesamt-Statistik                 ¦ 5 Futterkurven Mast               ¦

¦ Komponentendaten                 ¦ 6 VORMAST                         ¦

¦ Waegeprogramme                   ¦ 7 HAUPTMAST                       ¦

¦ Manueller Start, Abbruch         ¦ 8 ENDMAST                         ¦

¦ Hilfsprogramme                   ¦ 9 -                               ¦

¦ Testprogramme                    ¦ A -                               ¦

¦ Systemkonfiguration              ¦ B                                 ¦

¦                                  ¦ C                                 ¦

¦                                  ¦ D                                 ¦

¦                                  ¦ E                                 ¦

¦                                  ¦ F                                 ¦

¦                                  ¦ G                                 ¦

+----------------------------------------------------------------------+

Auf der linken Seite sehen Sie das Hauptmenü mit den verschiedenen Hauptmenüpunkten. Auf einem der Hauptmenüpunkte befindet sich der Menübalken. Auf der rechten Seite sehen Sie das dazugehörige Untermenü.

Drücken Sie die Taste <Pfeil nach oben> oder <Pfeil nach unten>. Sie werden sehen, wie sich der Menübalken nach oben oder unten bewegt. Auf der rechten Seite erscheint  jeweils das dazugehörige Untermenü.

Beim Untermenü befindet sich eine Spalte mit Zahlen und Buchstaben. Damit kann ein einzelner Untermenüpunkt angewählt werden.

Wir wollen nun einen dieser Menüpunkte anwählen: Bewegen Sie den Menübalken (mit den Pfeiltasten) zum Hauptmenüpunkt Mast. Rechts erscheint das dazugehörige Untermenü zur Mast. Der erste Untermenüpunkt ist hier Buchtdaten. Daneben steht eine 1. Wenn wir uns also die Buchtdaten in der Mast ansehen wollen, drücken wir die Taste <1>. Sofort erscheint die Übersicht über die Mastbuchten auf dem Bildschirm. Wir wollen uns jedoch jetzt noch nicht weiter mit den Buchtdaten befassen. Drücken Sie deshalb die Taste <HOME>. Damit gelangen wir wieder zurück in das Hauptmenü.

Bei der Zahl 6 im Untermenü Mast sehen Sie den Namen der ersten (Mast-)Gruppe. Wenn wir uns also die Daten dieser Gruppe ansehen wollen drücken wir die <6>. Die Eingaben der Gruppe werden in verschiedene Eingabe-Bildschirme aufgeteilt. Deshalb erscheint jetzt auf der rechten Seite des Bildschirms ein neues Untermenü mit den Menüpunkten, die zur  gewählten Mastgruppe gehören. Auch hier können wir wieder einen der Untermenüpunkte anwählen, indem wir eine der dazugehörigen Zahlen drücken. Z.B. die <2> für Rezept und Startzeiten. Der Eingabebildschirm für die Rezeptur für die gewählte Gruppe erscheint sofort.

Drücken Sie die Taste <Home> um wieder in das Untermenü Mast zu gelangen.

Drücken Sie ein weiteres Mal <HOME> und wir befinden uns wieder im Hauptmenü.

Merke:

- 	Ein Untermenüpunkt wird durch Drücken des Zeichens angewählt, das neben dem gewünschten Menüpunkt steht.

- 	Wird ein Untermenüpunkt angewählt, der in ein weiteres Untermenü aufgeteilt ist, so erscheint das gewählte Untermenü wie vorher das Hauptmenü auf der linken Seite des Bildschirms und das weitere Untermenüe auf der rechten Seite des Bildschirms.

- 	Durch Drücken der Taste <HOME> gelangt man immer zurück in die vorangehende Eingabe und zu guter letzt zurück ins Hauptmenü.

### 5	Die Hauptmenüpunkte

Im folgenden ist die Bedeutung der einzelnen Hauptmenüpunkte kurz beschrieben:

-	Mast: Alle Mastbezogenen Untermenüpunkte. Dies sind z.B. Mastbuchten, Statistik Futterverbrauch, Tierstatistik, und Daten der Mastgruppen.

-	Zucht: Alle Zuchtbezogenden Untermenüpunkte.

-	Ad-Libitum: Alle Ad-Libitum-bezogenen Untermenüpunkte.

-	Mahl- und Mischanlage: Alle Untermenüpunkte der Mahl- und Mischanlage

-	Gesamtstatistik: Statistik der gesamten Anlage, also Zucht, Mast, Ad-Libitum und Mahl- und Mischanlage zusammen

-	Komponentendaten: Alle Komponentenbezogenen Daten. Wie z.B. Tockenmasse, Gehaltswerte, Nachlaufzeit usw.

-	Waegeprogramme: Hier kann das Gewicht jeder einzelnen angeschlossenen Waage angezeigt werden.

-	Manueller Start, Abbruch: Hier kann eine Fütterung ausserhalb der regulären Startzeit gestartet werden oder eine begonnene Fütterung abbgebrochen werden.

-	Hilfsprogramme: Diverses, wie z.B. Richten der Uhr, Tarieren der Waage, Datensicherung, Taschenrechner usw.

-	Testprogramme: Zur Lokalisierung von Defekten in der Elektronik.

-	Systemkonfiguration: Diese Eingaben werden von uns bei der Inbetriebnahme der Anlage vorgenommen. Hier wird dem Computer gesagt, wie Ihre spezielle Anlage aussieht. Z.B. wieviele Gruppen und Buchten ihre Anlage hat, welche Ausgänge wann eingeschaltet werden sollen,  usw.

Normalerweise brauchen Sie hier nichts zu ändern. Sie können mal kurz hineinschauen, doch bitte ändern Sie hier nur etwas, wenn Sie genau wissen was es bewirkt, oder wenn Sie von uns dazu angewiesen werden.

Jeder dieser Hauptmenüpunkte mit den dazugehörigen Untermenüpunkten  ist in einem Haupt-Kapitel dieser Bedienungsanleitung beschrieben

## 6	Tastatur

Die Tastatur kann in folgende Blöcke aufgeteilt werden:

-	Eingabetasten: Buchstaben und Zahlen. Sie werden bei der Menüanwahl und bei Dateneingaben verwendet.

-	Spezialtasten:

<ENTER> jede Dateneingabe muss mit <ENTER> quittiert werden. Dies bedeutet für den Computer, dass die Eingabe beendet ist.

<PGUP> und <PGDWN> mit diesen Tasten kann 'geblättert' werden. Wenn 'blättern' möglich ist, wird in der untersten Bildschirmzeile darauf hingewiesen. Dies ist z.B. bei den Erweiterten Buchtdaten möglich.

<*> Wird beim Zuchtprogramm verwendet und ist im Kapitel Zucht genauer Beschrieben.

- Pfeiltasten: Mit den Pfeiltasten kann die Eingabemarke (im folgenden wird die Eingabemarke Cursor genannt) zu einer anderen Position verschoben werden.

Im Menü wird mit den Pfeiltasten der Menübalken verschoben.

- Funktionstasten

<STOP1> Stoppen der Fütterung.

<RUN1> Fortsetzen der vorher gestoppten Fütterung, oder warten auf die nächste Startzeit im RUN-Mode

<STOP2> <RUN2> Wenn notwendig kann der Fütterungscomputer G-7007 zwei Anlagen (Systeme) gleichzeitig steuern. In diesem Falle kann das 2. System mit diesen Tasten gestoppt oder gestartet werden.

Grundsätzlich haben diese beiden Tasten genau die gleichen Funktionen wie die Tasten <STOP1> und <RUN1>, die sich auf das 1. System beziehen. Deshalb wird in dieser Bedienungsanleitung der Einfachheit halber nur von den Tasten <STOP> und <RUN> gesprochen.

Meist wird nur das erste System verwendet.

<DISP> Mit dieser Taste schalten Sie die Anzeige um von 'Dateneingabe ' zu 'Ablaufanzeige System1' dann weiter zu 'Ablaufanzeige System 2' und zurück zu 'Dateneingabe '.

<PRINT> Nach Drücken dieser Taste wird der aktuelle Bildschirminhalt ausgedruckt.

In der Übersicht Bucht-Daten oder Sauendaten erscheint ein spezieller Eingabebildschirm, mit dem Sie einen frei definierbaren Ausdruck aller Buchten erstellen können. Siehe auch Kaptitel Druckerprogramme  am Schluss der Einführung.

<HOME> Mit dieser Taste gelangen Sie immer um eine Stufe zurück in den vorangegangenen Eingabe-Bildschirm. Wenn der Fütterungsablauf angezeigt wird, gelangen Sie mit dieser Taste zurück in die Dateneingaben.

<HELP> Diese Taste ist für Hilfefunktionen vorgesehen.

## 7	Starten und Stoppen der Fütterung

### 8	Starten

Vergwissern Sie sich, das sich keine Personen im Gefahrenbereich (Pumpe, Mixer, Futterschnecken usw.) befinden bevor Sie den Fütterungscomputer einschalten oder die Fütterung starten.

Taste <RUN1>

Der Fütterungscomputer sucht sich die nächste Startzeit, an der gefüttert werden soll. Und wird, wenn die Startzeit erreicht ist, automatisch mit der Zubereitung beginnen.

Falls eine Startzeit 'verschlafen' worden ist, werden die entsprechenden Gruppen sofort gefüttert. Wenn Sie dies nicht wünschen, so muss die Fütterung zuerst abgebrochen werden. (Siehe Kapitel Fütterung abbrechen weiter unten)

Nach Drücken dieser Taste befindet sich das System im RUN-Mode. Dies erkennt man in der obersten Zeile des Ablaufprogramm-Bildschirms.

Wurde der Programmablauf mit <STOP1> unterbrochen, so wird er nach <RUN1> exakt an der gleichen Stelle wieder fortgesetzt.

Hinweis:

Wenn Sie die nächste Startzeit ändern, und sich das Programm zuvor bereits in 'Warten auf Startzeit' befand , so muss zuerst die Fütterung abgebrochen werden, damit die neue Startzeit auch 'gesucht' wird (Siehe Kapitel Fütterung abbrechen weiter unten).

### 9	Stoppen

Schalten Sie die Anlage immer mit dem roten NOT-AUS-Schalter ab, wenn Manipulationen sim Gefahrenbereich (Pumpe,Mixer, Futterschnecken usw.) vorgenommen werden müssen. Das Drücken der <STOP> - Taste bietet keine garanierte Sicherheit!

Taste <STOP1>

Der Programmablauf wird unterbrochen und die Steuerausgänge abgeschaltet. Das System befindet sich dann im sogenannten STOP-Mode. Dies erkennt man in der obersten Zeile des Ablaufprogramm-Bildschirms.

Mit der Taste <RUN1> kann der Programmablauf wieder fortgesetzt werden.

Wurde die Taste <STOP1> während dem Warten auf die nächste Startzeit gedrückt, so wird die Fütterung bei Erreichen der Startzeit nicht automatisch gestartet sondern 'verschlafen'.

### 10	Fütterung abbrechen

Hauptmenüpunkt  Manueller Start, Abbruch

- 	<1> Beenden System 1

Die angefangene Gruppe  wird als beendet betrachtet  und auch so abgespeichert.

Das System muss jedoch zuerst gestoppt werden, d.h. die Taste <STOP1> betätigt werden.

- 	<2>Beenden System 2

Wie Beenden System 1, jedoch für das 2.System

- 	<3>Abbruch

Die gesamte Anlage wird gestoppt und alle Gruppen, deren Startzeiten schon vorüber ('verschlafen') sind werden als gefüttert abgespeichert.

Wenn danach die Taste <RUN1> gedrückt wird, so wird neu nach der nächsten Startzeit gesucht.

### 11	Ausnahmestart

Vergwissern Sie sich, das sich keine Personen im Gefahrenbereich (Pumpe, Mixer, Futterschnecken usw.) befinden bevor Sie einen Ausnahmestart durchführen.

Hauptmenüpunkt Manueller Start, Abbruch

Wenn Sie eine Fütterung vorzeitig durchführen wollen, d.h. ausserhalb der regulären Startzeit.

Im Untermenü sehen Sie alle Gruppen die in Ihrer Anlage programmiert wurden, aufgelistet.

Wählen Sie die gewünschte Gruppe durch Drücken der entsprechenden Taste aus.

Es erscheint folgende Auswahl:

Mast: Ausnahmestart     Gruppe: VORMAST

+-----------------------------------------------+

¦ Start ab:                      ¦ Startzeit:   ¦

+--------------------------------+--------------¦

¦ 1 Zubereitung                  ¦ 1  08.00     ¦

¦ 2 Umpumpen in Verteilbottich   ¦ 2  18.00     ¦

¦ 3 Leitung fuellen              ¦ 3  19.00     ¦

¦ 4 Verteilen                    ¦ 4  00.00     ¦

¦ 5 Zubereitung Spuelen          ¦ 5  00.00     ¦

¦ 6 Spuelen                      ¦ 6  00.00     ¦

¦                                ¦ 7  00.00     ¦

¦                                ¦ 8  00.00     ¦

¦                                ¦ 9  00.00     ¦

+--------------------------------+--------------¦

¦ 1                              ¦ 2            ¦

+-----------------------------------------------¦

¦ Alle Gruppen von Startzeit fuettern ? 18.00 N ¦

+-----------------------------------------------+

Der Cursor blinkt in der ersten Spalte. Hier geben Sie ein, bei welchem Programmschritt gestartet werden soll. Normalerweise wird dies ab der Zubereitung <1> sein. Sie können jedoch auch mitten im Ablauf starten, so z.B.  ab Zubereitung Spülen <5>, wenn Sie nur spülen wollen.

Drücken Sie <ENTER>

Der Cursor blinkt nun in der zweiten Spalte. Geben Sie ein, welche Startzeit der Gruppe genommen werden soll. Dies ist  wichtig, wenn die Futtermenge prozentual unterschiedlich auf die Fütterungszeiten aufgeteilt werden. Ausserdem wird dann nach Abschluss der Fütterung auch die richtige Startzeit als 'gefüttert' abgespeichert und nicht später noch nachgeholt, weil sie 'verschlafen' wurde.

Im obigen Beispiel wurde die 2. Startzeit, also 18.00 Uhr gewählt.

Drücken Sie <ENTER>.

Sie werden nun gefragt, ob Sie alle Gruppen der gewählten Startzeit füttern wollen. Wenn Sie mehrere Gruppen für 18.00 programmiert haben, und nun die Absicht haben, alle nacheinander Füttern zu  lassen, dann wählen Sie  <J>. Wenn Sie nur die ausgewählte Gruppe füttern wollen, geben Sie <N> ein.

Drücken Sie <ENTER>. Sie werden nun gefragt, ob alle Eingaben richtig sind. Wenn ja, drücken Sie <J> <ENTER> und die Fütterung wird gestartet. Wenn Sie noch etwas berichtigen wollen, drücken Sie <N> <ENTER> und wiederholen die Eingaben.

Hinweise:

Wenn sich das System bereits im RUN-Mode befindet, muss zuerst  mit der <STOP>-Taste gestoppt werden, oder ein Abbruch druchgeführt werden. Erst dann kann ein Ausnahmestart gemacht werden. Nach einem Ausnahmestart befindet sich das System im AUSNAHME-Mode. Dies erkennt man rechts in der obersten Zeile der 'Ablaufprogramm-Anzeige'. Sie können das System vom AUSNAHME-Mode in den RUN-Mode setzen, indem Sie zusätzlich die <RUN>-Taste drücken.  Das System wird dann nach Beendigung des Ausnahmestarts nicht in den STOP-Mode gehen, sondern automatisch auf die nächste Startzeit warten.

## 12	Dateneingaben während die Fütterung läuft

Sie können auch  während der Fütterung Dateneingaben machen. Drücken Sie dazu einfach die Taste <HOME> ohne das System vorher zu stoppen. Jetzt können Sie alle Daten einsehen und bearbeiten.

Wenn Sie während den Eingaben wieder kurz 'in den Fütterungsablauf hineinschauen' möchten, drücken Sie die die <DISP>-Taste.

Hinweise für Eingaben während Fütterung läuft:

Rezepturänderungen in der Gruppe, deren Zubereitung schon gestartet wurde, werden erst in der nächsten Fütterung berücksichtigt.

Ändern Sie keine Daten, die einen grundlegenden Einfluss auf die aktuelle Fütterung haben. Wenn Sie z.B. Buchten löschen wird am Schluss der Fütterung Futter übrig sein!

## 13	Daten sichern

Im Fütterungscomputer G-7007 kann vom gesamten Datenspeicher eine Kopie angelegt werden. Wir nennen dies Daten sichern. Die Sicherungs-Kopie wird in Speicherbausteinen aufgezeichnet, die auch unter extremen Bedingungen kaum gestört werden können. Auch Fehlmanipulationen würden fatale Folgen haben, wenn  plötzlich wichtige Daten unwiederrufbar gelöscht wären.

In solchen Fällen kann dann nachher die Kopie der Daten zurückgelesen werden.

Die zurückgelesenen Daten haben dann jedoch genau den Stand, den sie hatten, als Sie das letzte Mal ihre Daten gesichert hatten. Erstellen Sie deshalb regelmässig, z.B. wöchentlich, eine solche Kopie der Daten, damit Sie für den Fall der Fälle gerüstet sind und möglichst wenig Daten verlieren.

Vorgehen:

-	Wählen Sie im Hauptmenü unter Manueller Start, Abbruch die Nummer <3> um einen Abbruch durchzuführen.

-	Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt  Hilfsprogramme.

Sie finden dort einen Untermenüpunkt  4 der  Alle Daten sichern heisst.

-	Drücken Sie die entsprechende Taste <4>.  Das Sichern der Daten wird nun ausgeführt. Es dauert ca. 1 Minute.

Hinweis:

Ein Stromausfall bedeutet nicht, dass Daten verlorengehen, da bei Netzausfall die Speicherbausteine des G-7007 mit einer Batterie überbrückt werden. Der Ladezustand dieser Batterie wird dauernd überwacht. Falls dieser zu tief ist, wird im Ablaufprogramm der Hinweis 'Batterie ersetzen'  erscheinen. Setzen Sie sich dann umgehend mit unserer Serviceabteilung in Verbindung.

## 14	Buchtdaten

Wir möchten uns in dieser Einführung auf die Buchtdaten in der Mast beschränken. Angaben zu den Buchtdaten in der Zucht und im Ad-Libitum-Programm finden Sie weiter hinten in den Kapiteln Zucht und Ad-Libitum.

Bewegen Sie im Hauptmenü den Balken zur Mast. Wählen Sie Buchtdaten <1>. Die Übersicht über die Mastbuchten erscheint wie folgt:

Mast: Buchten

+-------------------------------------+  +-------------------------------------+

¦Bucht¦ Tier- ¦Anzahl ¦Futter ¦Faktor ¦  ¦Bucht¦Tier-  ¦Anzahl ¦Futter ¦Faktor ¦

¦ Nr  ¦Gewicht¦ Tiere ¦  kg   ¦Total  ¦  ¦ Nr  ¦Gewicht¦Tiere  ¦  kg   ¦Total  ¦

+-----+-------+-------+-------+-------¦  +-----+-------+-------+-------+-------¦

¦ 001 ¦ 015.0 ¦  033  ¦ 090.8 ¦ 1.00  ¦  ¦ 014 ¦ 000.0 ¦  000  ¦ 000.0 ¦ 1.00  ¦

¦ 002 ¦ 015.0 ¦  036  ¦ 099.2 ¦ 1.00  ¦  ¦ 015 ¦ 015.0 ¦  030  ¦ 082.8 ¦ 1.00  ¦

¦ 003 ¦ 015.0 ¦  029  ¦ 080.0 ¦ 1.00  ¦  ¦ 016 ¦ 015.0 ¦  033  ¦ 090.8 ¦ 1.00  ¦

¦ 004 ¦ 015.0 ¦  026  ¦ 071.6 ¦ 1.00  ¦  ¦ 017 ¦ 015.0 ¦  036  ¦ 099.2 ¦ 1.00  ¦

¦ 005 ¦ 015.0 ¦  036  ¦ 099.2 ¦ 1.00  ¦  ¦ 018 ¦ 015.0 ¦  029  ¦ 080.0 ¦ 1.00  ¦

¦ 006 ¦ 015.0 ¦  030  ¦ 082.8 ¦ 1.00  ¦  ¦ 019 ¦ 015.0 ¦  026  ¦ 071.6 ¦ 1.00  ¦

¦ 007 ¦ 000.0 ¦  000  ¦ 000.0 ¦ 1.00  ¦  ¦ 020 ¦ 032.0 ¦  036  ¦ 192.8 ¦ 1.00  ¦

¦ 008 ¦ 015.0 ¦  036  ¦ 099.2 ¦ 1.00  ¦  ¦ 021 ¦ 000.0 ¦  000  ¦ 000.0 ¦ 1.00  ¦

¦ 009 ¦ 015.0 ¦  022  ¦ 060.4 ¦ 1.00  ¦  ¦ 022 ¦ 015.0 ¦  033  ¦ 090.8 ¦ 1.00  ¦

¦ 010 ¦ 031.0 ¦  033  ¦ 174.0 ¦ 1.00  ¦  ¦ 023 ¦ 000.0 ¦  000  ¦ 000.0 ¦ 1.00  ¦

¦ 011 ¦ 015.0 ¦  036  ¦ 099.2 ¦ 1.00  ¦  ¦ 024 ¦ 000.0 ¦  000  ¦ 000.0 ¦ 1.00  ¦

¦ 012 ¦ 015.0 ¦  029  ¦ 080.0 ¦ 1.00  ¦  ¦ 025 ¦ 000.0 ¦  000  ¦ 000.0 ¦ 1.00  ¦

¦ 013 ¦ 015.0 ¦  033  ¦ 090.8 ¦ 1.00  ¦  ¦ 026 ¦ 000.0 ¦  000  ¦ 000.0 ¦ 1.00  ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1 Erweiterte Buchtdaten              ¦ 5 Verlust-Tiere                       ¦

¦ 2 Einstallen in leere Bucht          ¦ 6 Ausstallen                          ¦

¦ 3 Einstallen in belegte Bucht        ¦ 7 Buchten loeschen                    ¦

¦ 4 Umstallen                          ¦ 8 Buchten kopieren                    ¦

+   Anwahl mit <ENTER> oder Zahl 1-8        Mit <PGUP> <PGDWN> weitere Seiten  +

Sie sehen im unteren Teil des Bildschirms ein weiteres Menü. Darin können Sie auswählen, was Sie in den Buchtdaten tun möchten.

Wir möchten nun die Daten einer bestimmten Bucht genauer ansehen. Wählen Sie deshalb aus dem Menü die Erweiterten Buchtdaten, drücken Sie also die Taste <1>. Das Menü verschwindet, Sie werden nun gefragt, welche Bucht Sie sehen möchten. Als Vorschlag erscheint 001. Wenn Sie eine andere Bucht sehen möchten, geben Sie einfach die Nummer ein. Drücken Sie <ENTER>.

Sie sehen dann die erweiterten Buchtdaten der gewählten Bucht:

Mast: Buchtdaten      Gruppe:        HAUPTMAST              Bucht-Nummer: 001

+------------------------------------------------------------------------------+

¦   Status (1=aktiv 0=inaktiv)        1 ¦ 16 Einstallgewicht             020.0 ¦

¦   Tiergewicht                   050.0 ¦ 17 Einstalldatum              210193 ¦

¦   Anzahl                          033 ¦ 18 Anzahl ausgestallte Tiere     000 ¦

¦   Futterfaktor                   1.00 ¦ 19 Mittleres Ausstallgewicht     000 ¦

¦   Aufholtage                       00 ¦ 20 Produziertes Gewicht        00000 ¦

¦   Reduktionsfaktor               1.00 ¦ 21 Verlust-Tiere                 000 ¦

¦   Futtertag                       065 ¦ 22 Produziertes Verlust-Gew.   00000 ¦

¦   Futterkurve                      01 ¦ 23 Anzahl Masttage              0036 ¦

¦   Taegliche Fliessfuttermenge   262.4 ¦ 24 Futterverbrauch LTM    00002225.5 ¦

¦   MJ / Tag                     0885.6 ¦ 25 Verbrauch MJ          00000289315 ¦

¦   Spuelfaktor                    1.00 ¦ 26 Totale Futterkosten    0002448.16 ¦

¦   Tagesmenge spuelen            052.5 ¦ 27 Futterverwertung            2.247 ¦

¦   Kammernummer                     01 ¦ 28 MJ / kg Zunahme            0292.2 ¦

¦   Warten vor Verteilen            000 ¦ 29 Futterverbrauch / Tier      067.4 ¦

¦   Gruppe (00=ueber Scheidegewicht) 00 ¦ 30 Taegliche Zunahme           0.833 ¦

¦                                       ¦ 31 Kosten / kg Zunahme       0002.47 ¦

+---------------------------------------+--------------------------------------¦

¦   FREI                          00000 ¦ 44 FREI                        00000 ¦

¦   FREI                          00000 ¦ 45 FREI                        00000 ¦

¦   FREI                 -------------- ¦ 46 FREI               -------------- ¦

¦   FREI                 -------------- ¦ 47 FREI               -------------- ¦

+  Mit den Tasten <PGUP> <PGDWN> kann zwischen den Buchten geblaettert werden  +

Schauen wir uns die oberste Zeile an: Rechts sehen Sie, in welcher Bucht wir uns befinden, und in der Mitte, zu welcher Gruppe diese Bucht zugeordnet ist. Das heisst, mit welchem Futter diese Bucht dann gefüttert wird.  In unserem Beispiel heisst die Gruppe HAUPTMAST.

Auf der untersten Zeile werden wir darauf hingewiesen, dass mit den <PGUP> und <PGDWN> - Tasten zwischen den Buchten geblättert werden kann. Versuchen Sie dies einmal. Sie werden sehen, wie die Daten der vorangehenden oder nächsten Bucht erscheinen.

Mit den Pfeiltasten können Sie den Cursor beliebig zu einem anderen Eingabefeld bewegen. Berechnete Felder (die also nicht direkt verändert werden können, wie zum Beispiel die Tägliche Fliessfuttermenge), werden übersprungen. Die übrigen Eingaben können direkt hier gemacht werden. So können Sie z.B. das Tiergewicht anpassen, wenn Sie feststellen, dass es nicht mit dem effektiven Gewicht der Tiere übereinstimmt. Alle Eingaben müssen mit <ENTER> quittiert werden, damit der Computer weiss, dass Sie die Eingabe abgeschlossen haben.

Vorab die  wichtigsten Daten im Buchtspeicher:

-	Status: Ist der Status 0, so ist die Bucht inaktiv, sie wird bei der nächsten Fütterung nicht gefüttert.

-	Tiergewicht: Durchschnittliches Tiergewicht. Nach einer Kontrollwägung können Sie dieses Gewicht dem tatsächlichen Gewicht der Tiere anpassen

-	Anzahl: Anzahl Tiere die in dieser Bucht sind. Ändern Sie diese Zahl nicht, wenn Sie Tiere verkaufen, Verlusttiere zu beklagen haben oder die Tiere in eine andere Bucht umstallen wollen. Verwenden Sie die dazugehörigen Menüpunkte die später in diesem Kapitel beschrieben werden.

-	Futterfaktor: Mit diesem Faktor kann die Futtermenge prozentual verändert werden. Wenn Sie z.B. 0.90 eingeben, werden die Tiere nur 90 Prozent des Futters bekommen. Dieser Faktor bleibt stehen, bis Sie ihn eines Tages wieder ändern.

-	Aufholtage und

Reduktionsfaktor:

Dies wird zum Beispiel bei neu eingestallten Tieren verwendet: Die Tiere sollen zu Beginn nicht 100% des Futters erhalten, sondern z.B. in 5 Tagen von 80% auf 100% angefüttert werden. In diesem Falle würden wir folgendes eingeben:

Aufholtage                05

Reduktionsfaktor        0.80

Der Reduktionsfaktor wird dann automatisch schrittweise in 5 Tagen von 0.80 auf 1.00 erhöht.

Eine ausführliche Beschreibung der Daten im Buchtspeicher finden Sie weiter hinten im  Kapitel Mast.

Drücken Sie die Taste <HOME> um wieder zur Übersicht der Buchtdaten zu gelangen.

### 15	Einstallen

Stallen Sie nicht ein, indem Sie einfach in den erweiterten Buchtdaten die Eingaben machen. Der Computer ist dann nicht in der Lage, die Statistikdaten (Futterverbrauch, Futterverwertung usw. korrekt zu berechnen). Aus diesem Grunde befindet sich im unteren Abschnitt der Übersicht Buchtdaten ein Auswahl-Menü für spezielle Funktionen:

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1 Erweiterte Buchtdaten              ¦ 5 Verlust-Tiere                       ¦

¦ 2 Einstallen in leere Bucht          ¦ 6 Ausstallen                          ¦

¦ 3 Einstallen in belegte Bucht        ¦ 7 Buchten loeschen                    ¦

¦ 4 Umstallen                          ¦ 8 Buchten kopieren                    ¦

+   Anwahl mit <ENTER> oder Zahl 1-8        Mit <PGUP> <PGDWN> weitere Seiten  +

Lesen Sie bitte auch das Kapitel Bemerkungen zu den Statistikdaten in der Bucht weiter unten in diesem Abschnitt!

- Wählen Sie im Hauptmenüpunkt Mast die  <1> für Buchtdaten

Die Übersicht über die Buchtdaten erscheint mit obigem Menü im unteren Teil des Bildschirms.

Wählen Sie im Menü  Einstallen in leere Bucht <2>, wenn Sie in eine leere Bucht einstallen möchten. In diesem Falle muss die Bucht zuerst gelöscht worden sein.

Wenn bereits Tiere in dieser Bucht eingestallt sind, und Sie lediglich noch einige dazufügen möchten, wählen Sie die <3>, Einstallen in belegte Bucht.

Es erscheint der Bildschirm mit den erweiterten Buchtdaten mit folgenden Eingaben im unteren Teil :

Buchtnummer                        001

Anzahl Tiere                       015

Durchschnittsgewicht             022.0

+  Einstallen in leere Bucht

Sie werden hier gefragt, in welche Bucht Sie einstallen möchten. Geben Sie die gewünschte Buchtnummer ein und quittieren Sie mit  <ENTER>.  Die aktuellen Daten der entsprechenden Bucht werden nun oben angezeigt. Falls Sie feststellen, dass Sie die falsche Buchtnummer gewählt haben, können Sie wie gewohnt mit der <Pfeil-Taste> den Cursor nach oben bewegen und die Eingabe korrigieren.

Auf der 2. Zeile geben Sie die Anzahl Tiere ein  und quittieren mit <ENTER>

Auf der 3. Zeile geben Sie das Durchschnittsgewicht der Tiere ein.

Wenn Sie nun auf der 3.Zeile mit der Taste <ENTER> quittieren, wird das Einstallen vom Computer ausgeführt . Er ist nun schon bereit für die nächste Bucht.

Falls Sie Ihr 'Einstallen' kontrollieren möchten, können Sie mit der <PGUP>-Taste zurückblättern.

Sie können das Einstallprogramm jederzeit mit der Taste <HOME> verlassen  um wieder zur Übersicht der Buchten zu gelangen.

### 16	Umstallen

Lesen Sie zum besseren Verständnis zunächst das vorangehende Kapitel über das Einstallen.

Der Eingabeablauf funktioniert genau gleich.

Vewenden Sie Umstallen, wenn Sie z.B.:

Tiere von verschiedenen Buchten in eine Bucht zusammenlegen wollen.

Tiere einer Bucht in eine andere 'zügeln' wollen

Wählen Sie <4> Umstallen.

Die Eingaben haben folgende Bedeutung:

Von Bucht               001 		Buchtnummer, aus der Sie die Tiere herausnehmen

Anzahl Tiere            008 		Anzahl Tiere, die Sie herausnhmen

Durchschnittsgewicht  055.0 		Durchschnittsgewicht der Tiere

Nach Bucht              012 		Buchtnummer, in die Sie die Tiere 'zügeln'

### 17	Verlusttiere eingeben

Lesen Sie zum besseren Verständnis zunächst das Kapitel über das Einstallen.

Der Eingabeablauf funktioniert genau gleich.

Wählen Sie <5> Verlust-Tiere

Die Eingaben haben folgende Bedeutung:

Buchtnummer             001 		Buchtnummer, in der die Tiere eingegangen sind

Anzahl Tiere            001 		Anzahl Tiere, die eingegangen sind

Durchschnittsgewicht  045.0 		Durchschnittsgewicht der eingegangenen Tiere

### 18	Ausstallen

Lesen Sie zum besseren Verständnis zunächst das Kapitel über das Einstallen.

Der Eingabeablauf funktioniert genau gleich.

Verwenden Sie Ausstallen dann, wenn Sie Tiere verkaufen

Wählen Sie <6> Ausstallen

Die Eingaben haben folgende Bedeutung:

Von Bucht               001 		Buchtnummer, aus der Sie die Tiere herausnehmen

Anzahl Tiere            015 		Anzahl Tiere, die Sie herausnhmen

Durchschnittsgewicht  097.0 		Durchschnittsgewicht dieser Tiere

### 19	Buchten löschen

Lesen Sie zum besseren Verständnis zunächst das Kapitel über das Einstallen.

Der Eingabeablauf funktioniert genau gleich.

Löschen Sie Buchten,  wenn alle Tiere ausgestallt sind und Sie wieder neu Tiere eingeben möchten

Wählen Sie <7> Buchten löschen

Die Eingaben haben folgende Bedeutung:

Startbucht              002 		Erste Bucht, die Sie löschen möchten

Endbucht                004 		Letzte Bucht, die Sie löschen möchten

Die Buchten von (und mit) Startbucht bis (und mit) Endbucht werden dann gelöscht.

Wenn Sie nur eine Bucht löschen möchten, geben Sie für Startbucht und Endbucht die gleiche Nummer ein.

### 20	Buchten Kopieren

Lesen Sie zum besseren Verständnis zunächst das Kapitel über das Einstallen.

Der Eingabeablauf funktioniert genau gleich.

Verwenden Sie Buchten kopieren, wenn Sie viele Buchten einstallen müssen, die alle die gleiche Anzahl Tiere haben, mit dem gleichen Gewicht

Wählen Sie <8> Buchten kopieren

Die Eingaben haben folgende Bedeutung:

Von Bucht               001 		Quellbucht. Diese Bucht wollen Sie kopieren

Nach Bucht              005 		Zielbucht, hierhin soll die erste Kopie kommen

+ Anzahl Kopien         003 		Soviel mal wollen Sie kopieren

In diesem Beispiel wird also Bucht 1 nach Bucht 5,6+7 kopiert. (3x)

### 21	Bemerkungen zu den Statistikdaten in der Bucht

Wenn Sie Umstallen,Verlust-Tiere eingeben oder Ausstallen werden Futterverbrauch und Futterkosten der herausgenommenen Tiere errechnet und in der Bucht abgezogen. In der Bucht werden also nur die Statistikdaten der verbleibenden Tiere angezeigt.

Beim Umstallen werden Futterverbrauch und -Kosten in der neuen Bucht dazugezählt.

Beim Eingeben von Verlusttieren und beim Ausstallen werden Futterverbrauch und Futterkosten in der Kammer abgespeichert, der die Bucht zugeordnet wurde.

Sie können somit in der Kammerstatistik eine vollständige Aufstellung von Verlusttieren und Ausgestallten (verkauften) Tieren erstellen.

Hinweis zum Gewicht der Tiere bei Umstallen, Verlust-Tieren und Ausstallen:

Der Computer geht immer vom Durchschnittsgewicht in der Bucht aus. Er errechnet aufgrund des Durchschnittsgewichts der Tiere, die Sie herausnehmen das Gewicht der verbleibenden Tiere neu. Wenn Sie also z.B. aus einer Bucht mit 20 Tieren, die ein durchschnittliches Geweicht von 80kg hatten , 10 Tiere mit Gewicht 85 kg herausnehmen, so sind die übriggeblilebenen 10 Tiere 75kg schwer. Diese Berechnung wird automatisch ausgeführt.

## 22	Druckerprogramme

Sie können einen Ausdruck jeder Eingabemaske erstellen lassen, indem Sie die Taste <PRINT> drücken.

In den Übersichten über die  Buchtdaten oder der Übersicht Sauendaten im Zuchtprogramm erscheint nachdem Sie die Taste <Print> gedrückt haben ein zusätzlicher Eingabebildschirm. Hier haben Sie die Möglichkeit einen freidefinierbaren Ausdruck aller Buchten zu erstellen. Das heisst, es werden die für Sie interessanten Daten ausgedruckt.

Beispiel Mast-Buchten:

Drucken

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ BUCHT ANZAHL  TIERGEWICHT          KOSTEN / KG                               ¦

¦ 50    3       2                    31                                        ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ Min.:              ¦

¦ Max.:              ¦                   50 Buchtnummer

+--------------------+

1 Status (1=aktiv 0=inaktiv)            16 Einstallgewicht

2 Tiergewicht                           17 Einstalldatum

3 Anzahl                                18 Anzahl ausgestallte Tiere

4 Futterfaktor                          19 Mittleres Ausstallgewicht

5 Aufholtage                            20 Produziertes Gewicht

6 Reduktionsfaktor                      21 Verlust-Tiere

7 Futtertag                             22 Produziertes Verlust-Gew.

8 Futterkurve                           23 Anzahl Masttage

9 Taegliche Fliessfuttermenge           24 Futterverbrauch LTM

10 MJ / Tag                              25 Verbrauch MJ

11 Spuelfaktor                           26 Totale Futterkosten

12 Tagesmenge spuelen                    27 Futterverwertung

13 Kammernummer                          28 MJ / kg Zunahme

14 Warten nach Verteilen (sec)           29 Futterverbrauch / Tier

15 Gruppe (00=ueber Scheidegewicht)      30 Taegliche Zunahme

31 Kosten / kg Zunahme

In der oberen Zeile geben Sie eine Titelzeile als Kommentar ein. Diese Zeile wird auf jeder Seite ausgedruckt, damit Sie leicht ersehen, was in der jeweiligen Spalte ausgedruckt ist.

In der unteren Zeile bestimmen Sie, welche Daten jeweils ausgedruckt werden sollen. In unserem Beispiel sind dies:

50	(Buchtnummer)

3	(Anzahl Tiere)

2	(Tiergewicht)

31	(Kosten / kg Zunahme)

Der Ausdruck erfolgt an der Stelle (Spalte) wo Sie die Eingabe in dieser Zeile gemacht haben. Sie können so z.B. auch einige Spalten für Handeinträge frei lassen.

Nach der Eingabe jeder Zahl in dieser Zeile springt der Cursor nach unten für die Eingabe eines Minumums und Maximums. Damit können Sie den Ausdruck einschränken und z.B.

-	Nicht alle Buchten ausdrucken: z.B Min. = 25, Max. = 36.

-	Alle Buchten ausdrucken, deren Tiergewicht 70kg überschritten hat:

Min. = 70.0, Max = 200.

Falls keine Einschränkung gemacht werden soll, geben Sie für Min. und Max. Null ein.

Wenn Sie mit allen Eingaben fertig sind, drücken Sie die Taste <PRINT>. Es erscheint ein 'Probeausdruck' auf dem Bildschirm. Drücken Sie erneut <PRINT> und der Ausdruck wird an den Drucker geleitet.

# 23	Rezepturberechnungen

## 24	Berechnung der Suppenmengen in den Buchten

Mast und Zucht

Berechnung der Suppenmenge bei Futterkurven in Trockenmasse

Auf die Berechnung der Suppenmenge einer Bucht haben folgende Informationen einen Einfluss:

- R: 	Ration.

Entsprechend dem Tiergewicht und der Futterkurve errechnete Ration lufttrockenen Futters pro Tag und Tier.

- AT: 	Anzahl Tiere in der Bucht

- MV: 	Mischungsverhältnis (Rezept und Startzeiten)

- FF: 	Futterfaktor in der Bucht

- RF:	Reduktionsfaktor in der Bucht

- PG:	Prozente pro Startzeit in der Gruppe (Rezept und Startzeiten)

Die Suppenmenge lässt sich dann wie folgt berechnen:

Suppenmenge pro Startzeit	=  	R  x  AT  x  (MV + 1) x FF x RF x PG

Berechnung der Suppenmenge bei Futterkurven in MJ

Bei Verwendung von MJ-Futterkurven erhalten wir von der Futterkurve nur die Energiemenge die verfüttert werden soll. Deshalb spielt der entsprechende Energiegehalt des Futters eine zusätzliche Rolle in der Berechnung der Futtermenge.

- 	E:  Entsprechend dem Tiergewicht und der Futterkurve errechnete Energie in MJ pro Tag und Tier.

- 	EG: 1. Zielvorstellung  des Futters in MJ pro kg luftrockenem Futter (Rezept und Startzeiten)

Die Suppenmenge lässt sich dann wie folgt berechnen:

E  x  AT  x  (MV + 1) x FF x RF x PG

Suppenmenge pro Startzeit	=	------------------------------------------------------

EG

## 25	Rezepturberechnung

Mit  dem  Fütterungscomputer  G-7007  stehen  verschiedene  Möglichkeiten  zur Eingabe  der Futterrezeptur zur Verfügung.  Diese können beliebig  miteinander vermischt  werden. Siehe auch Kapitel Mast; Gruppenbezogene Daten; Rezept und Startzeiten.  Zur besseren Erläuterung wird im folgenden ein  Zahlenbeispiel durchgerechnet. Dabei werden folgende Werte angenommen:

Suppenmenge für diese Gruppe:      	2000 kg

Mischungsverhältnis:               	1 : 3 	(1 Teil Luftrocknes Futter, 3 Teile Wasser)

Trockenmassebasis:              		86 %	(Luftrockenes Futter hat 86% absolute 							Trockensubstanz und 14% Wasser)

Die eingesetzen Komponenten haben folgende (angenommenen) Gehaltswerte pro  kg Frischsubstanz:

TM-Gehalt: 	1kg des Komponenten hat wieviel Prozent absolute Trockensubstanz

Energiegehalt: 	1kg des Komponenten hat vieviele MJ usw.

| Komponente | TM- Gehalt | Energie- Gehalt | Lysin- Gehalt | Fett- Gehalt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasser | 00,0 % | 00,00 MJ | 00,00 gr | 00,00 % |
| Molke | 05,7 % | 00,83 MJ | 00,60 gr | 00,00 % |
| Fleischsuppe | 18,0 % | 03,70 MJ | 04,50 gr | 06,00 % |
| Kartoffelsuppe | 13,0 % | 01,70 MJ | 00,60 gr | 00,00 % |
| Fett | 98,0 % | 35,00 MJ | 00,00 gr | 98,00 % |
| Energiefutter | 87,0 % | 12,50 MJ | 03,20 gr | 01,60 % |
| Konzentrat | 87,0 % | 13,00 MJ | 25,00 gr | 02,00 % |

Die Rezeptur sei wie folgt eingegeben:

Mast  Rezepteingabe                                    Gruppe: HAUPTMAST

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ Nr ¦ Komponent    ¦Ersatz¦ Rezept ¦ Berech ¦ Berech ¦ Zielvorstellungen      ¦

¦    ¦              ¦ Komp.¦        ¦  Tag   ¦ 08.00  ¦------------------------¦

¦----+--------------+------+--------+--------+--------¦ Futter / Tag   02000 kg¦

¦ 01 ¦WASSER        ¦  00  ¦0000 %.¦ 00000.0¦ 00000.0¦ Spuelen / Tag  00400 kg¦

¦ 02 ¦SCHOTTE       ¦  00  ¦  MAX   ¦ 00629.6¦ 00314.8¦ Mischungsverh. 1:3.0   ¦

¦ 09 ¦FLEISCHSUPPE  ¦  00  ¦ 0158 %.¦ 00377.4¦ 00188.7¦ VES ENERGIE    13.50 MJ¦

¦ 10 ¦KARTOFFELSUPPE¦  00  ¦ 0765 Kg¦ 00765.0¦ 00382.5¦ LYSIN          10.00 GR¦

¦ 03 ¦FETT          ¦  00  ¦  OPT   ¦ 00013.9¦ 00007.0¦ FETT           08.00 % ¦

¦ 06 ¦ENERGIE MAST  ¦  00  ¦  OPT   ¦ 00143.4¦ 00071.7+------------------------¦

¦ 05 ¦KONZ.MAST     ¦  00  ¦  OPT   ¦ 00070.6¦ 00035.3¦ Start- ¦Futter ¦Spuelen¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ Zeit   ¦  %    ¦   %   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦--------+-------+-------¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 08.00  ¦  50   ¦  10   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 18.00  ¦  50   ¦  10   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦                                   ¦ 01999.9¦ 01000.0¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

+ <R>Rezeptur berechnen <G>Gehaltswerte   <M>Maximalisieren  <K>Festwert in kg +

### 26	Eingabe direkt in kg:

Die  Menge für die Komponente Kartoffelsuppe wurde mit 765kg direkt bestimmt. Diese Menge für die Zubereitung wird sich nicht ändern, auch wenn die Suppenmenge zunimmt. Diese Eingabeart kann zum Beispiel verwendet werden, wenn von einem Komponenten täglich nur eine bestimmte Menge zur Verfügung steht.

Hinweis: Die Eingabe in kg muss sinnvoll sein, da Sie damit die Zubereitungsmenge zwingend vorgeben und allenfalls das Mischungsverhältnis oder gar die Suppenmenge beeinflussen können.

### 27	Eingabe in Promillen absolute TS:

Aus der Suppenmenge 2000kg und dem Mischungsverhältnis 1:3 ergeben sich:

2000,0kg / (1+3) = 500 kg lufttockenes Futter

Mit der Trockenmassenbasis 86% sind das also

0,86 x 500 = 430 kg Trockenmasse

Die  Rezepturvorgabe für den Komponenten Fleischsuppe  besagt  nun,  dass  158 Promille der gesamten Trockensubstanz durch Fleischsuppe beigesteuert  werden soll:

15,8 Prozent (158 Promille) von 430 kg = 67.94 kg

Entsprechend dem Trockensubstanzgehalt von 18% (Fleischsuppe) ergibt dies:

67,94 kg  /  0.18 = 377.4 kg

Hinweis:  Oftmals  ist  die Rezepturvorgabe in  Prozenten  Frischsubstanz gegeben.  Die folgende Formel ermöglicht die Umrechnung auf die Eingabe, die dann gemacht werden soll:

(MV + 1) x TMk

PTS    =    PFS x      ---------------------------

TMB

wobei:	PTS = Promille Trockensubstanz (Was wir im Computer eingeben)

PFS = Promille Frischsubstanz

MV  = Mischungsverhältnis

TMk = Trockenmasse des betreffenden Komponenten

TMB = Trockenmassebasis

Hinweis: Die eingabe in Promillen Trockensubstanz sollte sinnvoll sein, da Sie damit die Zubereitungsmenge zwingend vorgeben und allenfalls das Mischungsverhältnis oder gar die Suppenmenge beeinflussen können.

### 28	MAXimalisieren einer Komponente

Eine  flüssige  Komponente Ihrer Wahl  kann  maximalisiert  werden.  Dies bedeutet,  dass  der Computer für diesen Komponenten  die  grösstmögliche Menge errechnet um die angestrebte Suppenmenge zu erreichen, ohne dass zusätzlich noch Wasser benötigt wird.

Hinweise:

- 	Bestimmen Sie den MAXimalisierungskomponenten indem Sie bei der Eingabe der Rezeptur in  der entsprechenden Zeile die Taste <M> drücken. Dies wird wieder rückgängig gemacht, indem Sie die Taste <K> drücken.

-  	Wird  kein  Komponent für die Berechnung mit MAXimalisierung eingegeben,  so  berechnet  der Computer die notwendige Wassermenge um das angestrebte Mischungsverhältnis zu erreichen.

-  	Wasser muss aus diesem Grunde immer der erste Komponent in der Rezeptur sein.

### 29	NährwertOPTimierung

Bis  zu 3 Futtergehaltswerte können optimiert werden.  Für  jeden  dieser Optimierungsgehaltswerte muss ein Komponent zur Verfügung stehen,  mit dem der  Computer  die Futtersuppe mehr oder weniger ergänzen  kann,  um  die gewünschten Zielvorstellungen der Gehaltswerte zu erreichen. Die Zielvorstellungen werden auf der rechten Seite der Rezeptur  eingegeben.

In unserem Falle sind dies:

Energie: 	13.50 MJ

Lysin:  		10.00 gr

Fett:    		08.00 %

Diese  Zielvorstellungen  beziehen sich immer auf  ein  kg  lufttrockenes Futter.

Nachdem die Rezepturberechnung durchgeführt wurde,  können die  resultierenden Gehaltswerte durch drücken der Taste <G> angezeigt werden.

Hinweise:

- 	Es können bis zu 15 Gehaltswerte in die Berechnung miteinbezogen werden.  Davon können  die drei ersten zur Berechnung der NährwertOPTimierung eingesetzt werden, die übrigen  werden  lediglich zu Überwachungszwecken angezeigt.  Sind diese nicht mehr  in  von Ihnen bestimmten Grenzwerten, so erscheinen sie invers.

- 	Sie können selber bestimmen,  welche Gehaltswerte Sie optimieren möchten. Es sind dies die  ersten 3 Gehaltswerte die in der Gehaltswert-Liste bei den <Komponentendaten>  eingeben werden.

Die Namensgebung    für    die   Gehaltswerte   erfolgt    unter    dem    Hauptmenüpunkt <Systemkonfiguration>.

- 	Falls  Sie nicht alle 3 Gehaltswerte optimieren möchten,  geben sie bei  der  entsprechenden Zielvorstellung einfach 00.00 ein.

-	Das Erreichen der Zielvorstellungen bei der Nährwertoptimierung hat höchste Priorität. Dies bedeutet, dass durch veränderte Mengen der Optimierungskomponenten allenfalls das Mischungsverhältnis verändert wird.

### 30	Ersatzkomponenten

Für bestimmte Komponenten kann ein Ersatzkompent bestimmt werden. Wenn nun während  der Zubereitung dieser Komponent ausfällt,  wird er  automatisch durch den Ersatzkomponenten ersetzt. Die Berechnungen für die Nährwertoptimierung werden nochmals durchgeführt,  so, dass die gewünschten  Zielvorstellungen sogar in diesem Falle noch eingehalten werden. Dabei wird auch die eventuell schon zubereitete Menge vom zu ersetzenden Komponenten  mit in die Berechnung mit einbezogen.

In unserem Beispiel wird die Molke bei Ausfall durch Wasser ersetzt. Weitere Informationen zum Thema Ersatzkomponenten finden Sie im Kaptiel Mast; Gruppenbezogene Daten; Rezept und Startzeiten.

### 31	Nährwerte des Spülkomponenten

Die  Nährwerte  des  Spülkomponenten werden bei der  Optimierung  in  die Berechnungen  mit einbezogen.  Das heisst,  wenn z.B.  mit Molke  gespült wird,  so  werden  für die OPTimierungskomponenten genau  soviel  weniger berechnet,  dass  der Tagesbedarf der entsprechenden Gehaltswerte  wieder exakt gedeckt wird.

Dies  soll  nun  in unserer Rezeptur  am  Beispiel  Energie  verdeutlicht werden:

Energiebilanz mit Wasser als Spülkomponent (oder ohne Spülen):

| Wasser |  | 0,0 MJ |
| --- | --- | --- |
| Molke | 600,5 kg x 0.83 MJ / kg | 498,4 MJ |
| Fleischsuppe | 377,4 kg x 3.70 MJ / kg | 1396,3 MJ |
| Kartoffelsuppe | 765,0 kg x 1.70 MJ / kg | 1300,5 MJ |
| Fett | 13,4 kg x 35.00 MJ / kg | 469,0 MJ |
| Energiefutter | 165,6 kg x 12.50 MJ / kg | 2070,0 MJ |
| Konzentrat | 78,1 kg x 13.00 MJ / kg | 1015,3 MJ |
| TOTAL |  | 6749,5 MJ |

Zum Vergleich wird nun mit Molke 20% der Tagesmenge gespült (2x10%).

Dabei  wurde  lediglich bei den allgemeinen Daten für  die  entsprechende

Gruppe der Spülkomponent von 01 (Wasser) auf 02 (Molke) geändert.

Beachten Sie dabei,  wie sich die berechneten Werte für die OPTimierungs-

komponenten verändert haben:

| Spülmolke | 400,0 kg x 00.83 MJ/kg | = 332,0 MJ |
| --- | --- | --- |
| Wasser |  | 0 MJ |
| Molke | 629,6 kg x 00.83 MJ/kg | = 522.6 MJ |
| Fleischsuppe | 377,4 kg x 03.70 MJ/kg | = 1396.4 MJ |
| Kartoffelsuppe | 765,0 kg x 01.70 MJ/kg | = 1300.5 MJ |
| Fett | 13,9 kg x 35.00 MJ/kg | = 486.5 MJ |
| Energiefutter | 143,4 kg x 12.50 MJ/kg | = 1792.5 MJ |
| Konzentrat | 70,6 kg x 13.00 MJ/kg | = 917.8 MJ |
| Total: |  | 6748,3 MJ |

## 32	Anzeige der Gehaltswerte

Drücken Sie, nachdem die Rezeptur mit <R> berechnet worden ist, die Taste <G>. Es erscheint (mit unserem Beispiel) die folgende Seite:

Gruppe: HAUPTMAST

Taegliche Suppenmenge    02000    Taegliche theoretische Lufttrockenmasse 00500

Taegliche Spuelmenge     00400    Taegliche effektive Lufttrockenmasse    00469

Preis/kg Futtersuppe  0000.165    Effektiver LTM-Gehalt                    23.4

+-------------------------------------------------------------+

¦ Gehaltswerte   ¦ Einheit    ¦ Minimum ¦ Effektive ¦ Maximum ¦

+----------------+------------+---------+-----------+---------¦

¦ VES ENERGIE    ¦    MJ      ¦ 013.50  ¦  013.50   ¦ 013.50  ¦

¦ LYSIN          ¦    GR      ¦ 010.00  ¦  010.00   ¦ 010.00  ¦

¦ FETT           ¦    %       ¦ 008.00  ¦  007.99   ¦ 008.00  ¦

¦ METH./CYSTIN   ¦    GR      ¦ 005.80  ¦  005.82   ¦ 006.50  ¦

¦ THREONIN       ¦    GR      ¦ 006.50  ¦  007.38   ¦ 008.00  ¦

¦ TRYPTOPHAN     ¦    GR      ¦ 001.70  ¦  001.92   ¦ 002.20  ¦

¦ CALCIUM        ¦    GR      ¦ 008.00  ¦  008.29   ¦ 011.00  ¦

¦ PHOSPHOR       ¦    GR      ¦ 004.80  ¦  005.46   ¦ 006.50  ¦

¦ NATRIUM        ¦    GR      ¦ 002.00  ¦  002.65   ¦ 003.00  ¦

¦ MAGNESIUM      ¦    GR      ¦ 001.00  ¦  000.96   ¦ 001.50  ¦

¦ ROHFASER       ¦    %       ¦ 002.00  ¦  003.42   ¦ 004.00  ¦

¦ ROHPROTEIN     ¦    %       ¦ 017.00  ¦  018.30   ¦ 021.00  ¦

¦ VERD.ROHPROT   ¦    %       ¦ 013.00  ¦  014.46   ¦ 019.00  ¦

¦ POLYENSAEUREN  ¦    GR      ¦ 000.00  ¦  011.57   ¦ 013.00  ¦

¦ WIRKSTOFFE     ¦    %       ¦ 002.00  ¦  002.14   ¦ 003.00  ¦

¦                ¦            ¦ 000.00  ¦  000.00   ¦ 000.00  ¦

+-------------------------------------------------------------+

- Tägliche Suppenmenge: Hier wird die totale tägliche Suppenmenge angezeigt, die aufgrund von den Rationen im Buchtspeicher (Lufttrockenes Futter), dem Mischungsverhältnis und den Futterprozenten pro Startzeit errechnet wurden.

- Tägliche Spülmenge: Hier wird die totale tägliche Spülmenge angezeigt, die aufgrund von Buchtspeicher und Spülprozenten pro Startzeit errechnet wurden.

- Preis / kg Futtersuppe: Hier wird der Preis pro kg Futtersuppe angezeigt. der Computer kann diesen Wert selbstverständlich nur korrekt berechnen, wenn auch für jede Komponente der Preis eingegeben ist (siehe Komponentendaten) .

- Tägliche theoretische Lufttrockenmasse: Dies ist das Total aller Rationen aus dem Buchtspeicher unter Einbezug der Futterprozente pro Startzeit. (Diese Menge multipliziert mit Mischungsverhältnis + 1 ergibt die Tägliche Suppenmenge)

- Tägliche effektive Lufttrockenmasse:  Da die Vorgaben in Ihrer Rezeptur höchste Priorität besitzen, kann es sein, dass schlussendlich eine dickere oder dünnere Futtersuppe errechnet wird, als Sie durch das gewünschte Mischungsverhältnis angeben. Hier wird nun angezeigt, wieviele kg Lufttrockne-Masse  effektiv in der berrechneten Futtersuppe vorhanden sind. (= Summe aller absoluten TM-Anteile von den Komponenten / LTM-Basis).

- Effektiver LTM-Gehalt:  Hier wird der Gehalt an effektiver Luftrockenmasse in Prozenten angezeigt: Effektive Lufttrockenmasse / Tägliche Suppenmenge.

- Gehaltswerte: Hier werden die Gehaltswerte pro kg (theoretische) Lufttrockenmasse angezeigt. Die Werte für Minimum und Maximum können Sie eingeben. Falls ein entsprechender Wert in Ihrer Suppe nicht in diesem Bereich liegt, wird er Invers angezeigt. Die Gehaltswerte können selbstverständlich nur berechnet werden, wenn in den Komponentendaten für jede Komponente die Gehaltswerte vorhanden sind . Die Namen für die Gehaltswerte werden in Systemkonfiguration, Texteingabe Gehaltswerte (3) eingegeben.

Hinweis: Die Suppenmengen in den Buchten werden aus Ration (theoretische Lufttrockenmasse) multipliziert mit Mischungsverhältnis + 1 errechnet. Da die Gehaltswerte sich auf die theoretische Lufttrockenmasse beziehen, bekommen die Tiere soviel an Gehaltswerten, wie ursprünglich vorgesehen.

# 33	Mast

## 34	Buchtdaten

Erläuterungen zur Bedienung und Dateneingabe in den Buchtdaten finden Sie im Kapitel Einführung, Buchtdaten. Deshalb wird hier nur auf die Bedeutung der einzelnen Daten in den erweiterten Buchtdaten eingegangen:

Mast: Buchtdaten      Gruppe:        HAUPTMAST              Bucht-Nummer: 001

+------------------------------------------------------------------------------+

¦01 Status (1=aktiv 0=inaktiv)        1 ¦ 16 Einstallgewicht             020.0 ¦

¦02 Tiergewicht                   048.6 ¦ 17 Einstalldatum              150293 ¦

¦03 Anzahl                          033 ¦ 18 Anzahl ausgestallte Tiere     000 ¦

¦04 Futterfaktor                   1.00 ¦ 19 Mittleres Ausstallgewicht     000 ¦

¦05 Aufholtage                       00 ¦ 20 Produziertes Gewicht        00000 ¦

¦06 Reduktionsfaktor               1.00 ¦ 21 Verlust-Tiere                 000 ¦

¦07 Futtertag                       063 ¦ 22 Produziertes Verlust-Gew.   00000 ¦

¦08 Futterkurve                      01 ¦ 23 Anzahl Masttage              0035 ¦

¦09 Taegliche Fliessfuttermenge   256.4 ¦ 24 Futterverbrauch LTM    00002225.5 ¦

¦10 MJ / Tag                     0866.0 ¦ 25 Verbrauch MJ          00000289315 ¦

¦11 Spuelfaktor                    1.00 ¦ 26 Totale Futterkosten    0002448.16 ¦

¦12 Tagesmenge spuelen            051.3 ¦ 27 Futterverwertung            2.358 ¦

¦13 Kammernummer                     01 ¦ 28 MJ / kg Zunahme            0306.5 ¦

¦14 Warten vor Verteilen            000 ¦ 29 Futterverbrauch / Tier      067.4 ¦

¦15 Gruppe (00=ueber Scheidegewicht) 00 ¦ 30 Taegliche Zunahme           0.817 ¦

¦                                       ¦ 31 Kosten / kg Zunahme       0002.59 ¦

+---------------------------------------+--------------------------------------¦

¦40 FREI                          00000 ¦ 44 FREI                        00000 ¦

¦41 FREI                          00000 ¦ 45 FREI                        00000 ¦

¦42 FREI                 -------------- ¦ 46 FREI               -------------- ¦

¦43 FREI                 -------------- ¦ 47 FREI               -------------- ¦

+  Mit den Tasten <PGUP> <PGDWN> kann zwischen den Buchten geblaettert werden  +

-	01 Status (1=aktiv 2=inaktiv): Ist der Status inaktiv (0), so wird die Bucht nicht gefüttert, und der Futtertag um Mitternacht nicht erhöht.

-	02 Tiergewicht: Hier wird das aktuelle (theoretische) durchschnittliche Tiergewicht angezeigt. Falls Sie feststellen, dass es nicht mit dem effektiven Gewicht der Tiere im Stall übereinstimmt, können Sie es jederzeit neu eingeben, indem Sie es überschreiben. In der Futterkurve wird dann der entsprechende Futtertag berechnet.

-	03 Anzahl: Anzahl Tiere die in dieser Bucht sind. Ändern Sie diese Zahl nicht, wenn Sie Tiere verkaufen, Verlusttiere zu beklagen haben oder die Tiere in eine andere Bucht umstallen wollen. Verwenden Sie die dazugehörigen Menüpunkte die im Kapitel Einführung ausführlich besprochen werden.

-	04 Futterfaktor: Mit diesem Faktor kann die Futtermenge prozentual verändert werden. Wenn Sie z.B. 0.90 eingeben, werden die Tiere nur 90 Prozent des Futters bekommen. Dieser Faktor bleibt stehen, bis Sie ihn eines Tages wieder ändern.

-	05 Aufholtage und

06 Reduktionsfaktor:

Dies wird zum Beispiel bei neu eingestallten Tieren verwendet: Die Tiere sollen zu Beginn nicht 100% des Futters erhalten, sondern z.B. in 5 Tagen von 80% auf 100% angefüttert werden. In diesem Falle würden wir folgendes eingeben:

Aufholtage                05

Reduktionsfaktor        0.80

Der Reduktionsfaktor wird dann automatisch schrittweise in 5 Tagen von 0.80 auf 1.00 erhöht.

-	07 Futtertag: Entsprechend dem Tiergewicht wird aus der Futterkurve der entsprechende Futtertag errechnet. Um Mitternacht wird der Futtertag um 1 erhöht und das neue aktuelle Tiergewicht berechnet.

Falls der Futterfaktor oder der Reduktionsfaktor nicht 1.00 ist, wird der Futtertag nicht um genau 1 erhöht, sondern entsprechend um  weniger oder mehr. Dies bedeutet, dass der Futtertag intern mit zwei Kommastellen berechnet wird.

Falls in der Futterkurve zweimal hintereinander das gleiche Tiergewicht eingegeben wurde, wird der Futtertag nicht mehr erhöht.

-	08 Futterkurve: Es stehen bis zu 6 verschiedene Futterkurven für die Fütterung in der Mast zur Verfügung. Geben Sie hier an, mit welcher Futterkurve Sie bei dieser Bucht arbeiten möchten. Sie können mit verschiedenen Futterkurven in der selben Gruppe arbeiten. Z.B. für unterschiedliches Tiermaterial, männliche oder weibliche Tiere usw.

-	09 Tägliche Fliessfuttermenge: Entsprechend dem Futtertag wird aus der Futterkurve die entsprechende Ration oder Energiemenge errechnet. Daraus ergibt sich die tägliche Menge Flüssigfutter die in dieser Bucht gefüttert wird.

-	10 MJ / Tag: Wenn mit Futteroptimierung gearbeitet wird, sehen Sie hier die tägliche Energiemenge, die in diese Bucht gefüttert wird. Dies ist vorallem dann interessant, wenn mit Futterkurven in MJ gearbeitet wird.

-	11 Spuelfaktor: Hier können Sie die Spülmenge für diese Bucht prozentual beeinflussen. Wird 0.00 eingegeben, so wird die Bucht nicht gespült. Wird ein Faktor eingegeben, der eine kleinere Menge als die in den Allgemeinen Daten der Mastgruppe definierte Minimale Spülmenge zur Folge hätte,  so wird die minimale Spülmenge eingesetzt.

Achtung: Die Nährwerte des Spülkomponenten können nur für die gesamte Gruppe mit in die Rezpturberechnung mit einbezogen werden.

-	12 Tagesmenge spülen: Hier sehen Sie die berrechnte Menge in kg, die pro Tag in die Bucht verspült wird.

-	13 Kammernummer: Um die Statistikdaten mehrerer Buchten gemeinsam auszuwerten, könnne diese Buchten zu einer Kammer zusammengefasst werden. Geben Sie hier ein, mit welcher Kammernummer Sie die Auswertung machen möchten. Siehe auch Kapitel Mast, Statistik Kammernbezogen.

-	14 Warten nach Verteilen: Wenn Sie wünschen, dass nach dem Schliessen des Buchtventils bis zum Öffnen des nächsten Ventils gewartet wird, können Sie hier die Wartezeit in Sekunden eingeben. Nach Ablauf dieser Zeit wird gemmessen, wieviele kg effektiv ausdosiert wurden, und eine automatische Nachlaufkorrektur durchgeführt. D.h. bei der nächsten Fütterung wird dieses Ventil um die entsprechende Menge früher geschlosssen.

-	15 Gruppe (00=über Scheidegewicht): Normalerweise wird die Gruppenzugehörigkeit einer Bucht über das in den Allgemeinen Daten der Gruppe definierte Scheidegewicht bestimmt. Sie können hier jedoch auch direkten Einfluss auf die Gruppenzugehörigkeit nehmen, indem Sie hier die Gruppennummer eingeben.

Statistikdaten der Mastbuchten

Der Computer ist nur in der Lage, die Statistikdaten der Bucht korrekt zu berechnen, wenn die entsprechenden Programme für Einstallen, Umstallen, Verlusttiere eingeben, Ausstallen und Buchten löschen korrekt angewendet wurden.

Siehe auch Kapitel Einführung, Buchtdaten und  Mast, Statistik Kammernbezogen.

-	16 Einstallgewicht: Wenn Sie die Tiere korrekt mit dem Einstallprogramm eingestallt haben, erscheint hier das Einstallgewicht.

-	17 Einstalldatum: Wenn Sie die Tiere korrekt mit dem Einstallprogramm eingestallt haben, erscheint hier das Datum an dem Sie die Tiere eingestallt haben.

-	18 Anzahl ausgestallte Tiere: Wenn Sie schon Tiere korrekt mit dem Ausstallprogramm ausgestallt haben, erscheint hier die Anzahl Tiere die Sie ausgestallt haben.

-	19 Mittleres Produktionsgewicht: Wenn Sie schon Tiere korrekt mit dem Ausstallprogramm ausgestallt haben, erscheint hier das Durchschnittliche Produktionsgewicht der ausgestallten Tiere.

-	20 Produziertes Gewicht: Wie oben, jedoch das totale Produktionsgewicht aller ausgestallten Tiere.

-	21 Verlust-Tiere: Wenn Sie schon Verlusttiere korrekt mit dem entsprechenden Programm eingeben mussten, erscheint hier die Anzahl der Verlust-Tiere, die Sie in dieser Bucht zu beklagen haben.

-	22 Produziertes Verlust-Gewicht: Wenn Sie schon Verlusttiere korrekt mit dem entsprechenden Programm eingegeben haben, erscheint hier die totale Gewichtszunahme aller Verlusttiere in dieser Bucht.

-	23 Anzahl Masttage: Aufgrund des Einstalldatums wird die Anzahl Tage berechnet, während denen die Tiere schon in der Bucht sind, und hier angezeigt.

-	24 Futterverbrauch LTM: Hier wird nach jedem Füttern der Bucht der Verbrauch Lufttrocknen Futters dazuaddiert (Flüssigfutterverbrauch / ( Mischungsverhältnis + 1).

-	25 Verbrauch MJ: Hier wird nach jedem Füttern der Bucht der Verbrauch in MJ dazuaddiert. Dies ist nur möglich, wenn in der Rezeptur auf Energie optimiert wird.

-	26 Totale Futterkosten: Hier werden nach jedem Füttern der Bucht die Futterkosten dazuaddiert. Als Basis dient dazu der berechnete Preis pro kg Flüssigfutter in Rezept und Startzeiten;Gehaltswerte.

-	27 Futterverwertung: Die Futterverwertung ist die benötigte Menge lufttrocknen Futters um ein kg Lebendgewicht zu produzieren: Futterverbrauch LTM / (aktuelles Tiergewicht - Einstallgewicht).

-	28 MJ / kg Zunahme: Dies ist die benötigte Energiemenge um ein kg Lebendgewicht zu produzieren:  MJ-Verbrauch / (aktuelles Tiergewicht - Einstallgewicht).

-	29 Futterverbrauch pro Tier: Verbrauch LTM / Anzahl Tiere

-	30 Tägliche Zunahme: (Aktuelles Tiergewicht - Einstallgewicht) / Anzahl Masttage.

- 	31 Kosten pro kg Zunahme:

Totale Futterkosten

--------------------------------------------------------------------------------------	 		( Aktuelles Tiergewicht - Einstallgewicht)  x  Anzahl Tiere

Eingabefelder für freie Eingaben:

In Systemkonfiguration, Bildschirmmasken Buchtspeicher können die Titel für die freien Eingaben definiert werden. Im unteren Teil der erweiterten Buchtdaten können dann für jede Bucht Eingaben als Notizen gemacht werden:

-	40,41,44 und 45: Fünfstellige Zahlen

-	42,43,46 und 47: Bis zu 14 stellige Kombination aus Buchstaben und Zahlen

## 35	Statistik Futterverbrauch

Hier wird der Futterverbrauch aller Mastgruppen zusammen aufaddiert. Zum Löschen verwenden Sie Hilfsprogramme, Statistikdaten löschen,  Mast Futterverbrauch.

## 36	Tier-Statistik gesamt

Hier werden die Statistikdaten aller im Mastprogramm erfassten Tiere angezeigt:

Mast                                           Tier-Statistik gesamt

+------------------------------------------------------------------------------+

¦                                    ¦Eingestallte ¦Ausgestallte ¦Verlust      ¦

¦                                    ¦Tiere        ¦Tiere        ¦Tiere        ¦

+------------------------------------+-------------+-------------+-------------¦

¦ Anzahl Tiere                       ¦       00533 ¦       00021 ¦       00004 ¦

¦ Durchschnittliche Anzahl Masttage  ¦         061 ¦         104 ¦         083 ¦

¦ Totales Einstallgewicht            ¦ 000010671.0 ¦ 000000413.0 ¦ 000000076.0 ¦

¦ Totales Tiergewicht                ¦ 000036258.7 ¦ 000002228.1 ¦ 000000328.2 ¦

¦ Totales Produktionsgewicht         ¦ 000025587.7 ¦ 000001815.1 ¦ 000000252.2 ¦

¦ Futterverbrauch LTM                ¦ 000061232.3 ¦ 000004251.9 ¦ 000000634.1 ¦

¦ Verbrauch MJ                       ¦ 00007960196 ¦ 00000552750 ¦ 00000082431 ¦

¦ Futterkosten                       ¦ 00067361.30 ¦ 00004677.39 ¦ 00000697.54 ¦

¦ Futterverwertung                   ¦       2.393 ¦       2.343 ¦       2.514 ¦

¦ MJ pro kg Zunahme                  ¦      0311.1 ¦      0304.5 ¦      0326.8 ¦

¦ Taegliche Zunahme                  ¦       0.787 ¦       0.826 ¦       0.760 ¦

¦ Kosten pro kg Zunahme              ¦     002.633 ¦     002.577 ¦     002.766 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Eingestallte Tiere:

In dieser Spalte werden die Daten aller momentan eingestallten Tiere angezeigt.

Ausgestallte Tiere:

In dieser Spalte werden die Daten der Tiere angezeigt, die korrekt mit dem Ausstallprogramm im Menü der Mastbuchten ausgestallt wurden. Werden Tiere ausgestallt, so nehmen sie ihren durchschnittlichen Futterverbrauch und Futterkosten mit in diese Statistik. D.h. Beim Ausstallen von Tieren erscheinen deren Statistikdaten nur noch in dieser Statistik.

Verlusttiere:

In dieser Spalte werden die Daten der Verlust-Tiere angezeigt, die korrekt mit dem Programm im Menü der Mastbuchten eingegeben wurden. Werden Verlusttiere eingegeben, so werden deren durchschnittlicher Futterverbrauch und Futterkosten im Buchtspeicher belassen und auch in diese Statistik kopiert. D.h. Verlusttiere verschlechtern die Statistikdaten der verbleibenden Tiere in der Bucht, da si ja nicht verkauft werden konnten.

## 37	Tierstatistik Kammernbezogen

Die Berechnungen der Tierstatistik Kammernbezogen entsprechen der Tierstatistik gesamt. Hier werden  jedoch die Statistikdaten Kammernweise angezeigt. Oben rechts kann die Kammernummer eingegeben und mit den Tasten <PGUP> und <PGDWN> kann zwischen den Kammern geblättert werden.

## 38	Futterkurven Mast

Für die Eingabe der Futterkurven stehen 2 Berechnungsarten zur Verfügung:

-	Rationen in Gramm Luft-Trockenmasse pro Tag und Tier.

-	Rationen in MJ pro Tag und Tier

In der Systemkonfiguration; Allgemeine Konfiguration wurde bestimmt  mit welcher dieser 2 Berechnungsarten gearbeitet wird.

Siehe auch Kapitel Berechnungen.

Es stehen 6 Futterkurven für die Mast zur Verfügung. In den Buchtdaten kann bestimmt werden, welcher dieser Futterkurven die jeweilige Bucht zugeordnet werden soll. Dies bedeutet, dass Buchten, die in der selben Gruppe gefüttert werden in unterschiedlichen Futterkurven 'laufen' können.

Beispiel einer Kurve in GR Trockenmasse pro Tag und Tier:

Mast: Futterkurve                                                Kurve Nr1

+------------------------++------------------------++------------------------+

¦ Tag ¦ Ration ¦ Tiergew.¦¦ Tag ¦ Ration ¦ Tiergew.¦¦ Tag ¦ Ration ¦ Tiergew.¦

¦     ¦ GR /Tag¦         ¦¦     ¦ GR /Tag¦         ¦¦     ¦ GR /Tag¦         ¦

+-----+--------+---------¦+-----+--------+---------¦+-----+--------+---------¦

¦ 001 ¦  0640  ¦  015.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

¦ 026 ¦  1100  ¦  027.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

¦ 046 ¦  1450  ¦  038.70 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

¦ 066 ¦  1740  ¦  051.50 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

¦ 081 ¦  1980  ¦  062.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

¦ 116 ¦  2520  ¦  087.60 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

¦ 131 ¦  2520  ¦  098.70 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

¦ 200 ¦  2520  ¦  145.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

-		-		-		-		-		-

¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦  000.00 ¦¦ 000 ¦  0000  ¦ 000.00  ¦

+------------------------++------------------------++------------------------+

Mit den Tasten <PGUP> <PGDWN> kann zwischen den Kurven geblaettert werden

Die Tagesschritte können frei eingegeben werden. In den Zwischentagen wird dann linear interpoliert. Das bedeutet, dass die dazwischenliegenden Werte berechnet werden und nicht bei den jeweiligen Einträgen ein Sprung vollzogen wird.

Die Eingabe erfolgt in 3 Spalten:

-	Futtertag

-	Ration pro Tag und Tier in Gramm Trockenmasse oder MJ pro Tag und Tier.

-	Dazugehöriges Tiergewicht

Wird das Tiergewicht in einer Bucht eingegeben oder verändert, so wird automatisch der dazugehörige Futtertag berechnet. Daraus wird wiederum die dazugehörige Ration errechnet.

Beispiel:

Tag		Ration		Tiergewicht

01		0900		019.0

06		1000		023.0

11		1200		028.0

Werden nun Tiere mit 24 kg eingestallt, so wird der Futtertag 007  und eine Ration von 1040 Gramm errechnet.

Der errechnete Futtertag wird in den erweiterten Buchtdaten angezeigt. Er wird jeweils um Mitternacht um 1 erhöht.

Falls der Futterfaktor oder der Reduktionsfaktor nicht 1.00 ist, wird dementsprechend auch der Futtertag um nicht genau 1 erhöht. Intern wird deshalb der Futtertag auf 2 Stellen hinter dem Komma genau berrechnet.

Wird in der Futterkurve zweimal hintereinander das gleiche Gewicht angegeben, so wird der Futtertag nicht mehr erhöht, sondern bleibt für immer stehen, wenn dieses Gewicht einmal erreicht wird.

## 39	Gruppendaten Mast

### 40	Allgemeine Daten Mast-Gruppen

Mast: Allgemeine Daten                                 Gruppe: VORMAST

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ 01 Status (1 = fuettern  0 = nicht fuettern)                               1 ¦

¦ 02 Mischzeit nach Zubereitung (Min und Sec)                            02.00 ¦

¦ 03 Wartezeit z.b. fuer das aufquellen des Futters (Min)                  000 ¦

¦ 04 Warten vor Verteilen bei Startzeiten:                           000000010 ¦

¦ 05 Mischzeit vor Verteilen (Min und Sec)                               01.00 ¦

¦ 06 Anzahl Verteilungen pro Fuetterung (Max 2)                              1 ¦

¦ 07 Pause zwischen Verteilen und Spuelen (Min und Sec)                  05.00 ¦

¦ 08 Spuelkomponent Nr.                                                     02 ¦

¦ 09 Spuelkomponent Nr. fuer Transfer-Leitung zu Verteilbottich             02 ¦

¦ 10 Minimale Spuelmenge pro Bucht                                          05 ¦

¦ 11 Spezifisches Gewicht des Futters                                     1.06 ¦

¦ 12 Futterkorrektur                                                      0000 ¦

¦ 13 Oberes Scheidegewicht in kg                                         060.0 ¦

¦ 14 Steuerung Trogabdeckungen (0=Manuell 1=Aut.Schliessen 2=Vollautom.)     0 ¦

¦ 15 Einschaltdauer Licht (Minuten)                                        000 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

-	Status: Ist der Status 0, so wird die Gruppe nicht gefüttert.

-	Mischzeit nach Zubereitung: Geben Sie hier ein, wielange die Futtersuppe noch durchgemischt werden soll, nachdem sie fertig zubereitet wurde.

-	Wartezeit: Wenn Sie wünschen, dass die Futtersuppe nach der Zubereitung und dem Mischen noch eine gewisse Zeit aufquellen kann, bevor sie verteilt wird, so geben Sie hier diese Wartezeit ein. Wenn die Wartezeit abgelaufen ist, wird dann die für Mischzeit vor Verteilen  programmierte Zeit nochmals aufgemischt, bevor mit dem Verteilen begonnen wird.

-	Warten vor Verteilen bei Startzeiten: Wenn Sie während der Verteilung anwesend sein wollen, können Sie hier programmieren, dass die Anlage nach der Zubereitung und dem Mischen stoppt und wartet, bis Sie mit der Taste <RUN> den Ablauf fortsetzen. Dann wird die für Mischzeit vor Verteilen  programmierte Zeit nochmals aufgemischt und mit dem Verteilen begonnen.

Geben Sie hier ein, bei welchen  Startzeitnummern dies der Fall sein soll. Die Reihenfolge oder Position der Nummern spielt dabei keine Rolle. Wenn Sie also bei der 1. und 3. Fütterungszeit (dieser Gruppe) anwesend sein wollen geben Sie z.B. 001030000 oder 000000013 ein.

-	Mischzeit vor Verteilen: Wenn eine Quellzeit oder Warten vor Verteilen programmiert ist, wird vor dem Verteilen für diese Zeit nochmals aufgemischt. Falls nicht die gleichen Ausgänge wie beim Mischen nach Zubereitung angesteuert werden sollen, kann ein unterschiedliches Mischprogramm definiert werden (siehe Systemkonfiguration; Konfiguration -Gruppen)

-	Anzahl Verteilungen pro Fütterung: Bestimmen Sie hier, ob in einem oder zwei Durchgängen verteilt werden soll. Dies kann bei kleinen Futtertrögen notwendig sein. Der Futterbottich darf jedoch nicht schon beim ersten Durchgang leer werden.

-	Pause zwischen Verteilen und Spülen: Damit die Spülflüssigkeit nicht in die noch vollen Futtertröge verteilt wird, kann vor dem Spülen eine Pause programmiert werden.

Wenn mehrere Gruppen im selben Strang gefüttert werden, und  die gleiche Startzeit programmiert ist, werden diese Gruppen miteinander gespült. Dabei wird die bei der zuletzt gefütterten Gruppe programmierte Pausenzeit abgewartet.

-	Spülkomponent Nr.:  Mit dieser Komponente wird die Zubereitung Fertigverteilen und Zubereitung Spülmenge durchgeführt.

Wenn mehrere Gruppen im selben Strang gefüttert werden, und  die gleiche Startzeit programmiert ist, werden diese Gruppen miteinander gespült. Dabei wird die bei der zuletzt gefütterten Gruppe programmierte Komponente fürs Spülen zubereitet.

-	Spülkomponente Nr. für Leitung zum Verteilbottich: Bei Anlage mit separatem Bottich für Zubereitung und Verteilung. Mit dieser Komponente wird nach dem Transfer der Futtersuppe zum Verteilbottich die Futteruppe aus der Transferleitung ausgestossen.

-	Minimale Spülmenge pro Bucht: Da die Spülmenge prozentual berechnet wird, kann diese Menge so klein werden, dass ein genaues Ausdosieren nicht mehr möglich ist. Geben Sie hier ein, wieviele kg im Minimum pro Bucht und Startzeit verspült werden sollen.

-	Spezifisches Gewicht der Futtersuppe: Für das Leitung füllen und das Fertigverteilen muss der Computer wissen, wieviele kg ein Liter Futtersuppe wiegt:

Da der Leitungsplan in Litern eingegeben ist, wird beim Leitung füllen  die bis zum letzten Ventil errechnete Menge mit dem spezifischen Gewicht multipliziert.

Da beim Fertigverteilen die Futtersuppe mit dem Spülkomponenten (Wasser oder Molke) ausgestossen wird, müssen die Verteilmengen durch das spezifische Gewicht dividiert werden.

-	Futterkorrektur: Wenn Sie wünschen, dass mehr Futter angemacht wird, als theoretisch benötigt wird, geben Sie hier ein, wieviele kg zusätzliche Futtersuppe zubereitet werden soll.

-	Oberes Scheidegewicht in kg: Wenn mehrere Gruppen im gleichen Leitungsstrang gefüttert werden, geben Sie hier ein, bis zu welchem Gewicht die Tiere von diesem Futter erhalten sollen.Wenn die Tiere das Gewicht überschreiten, wird die entsprechende Bucht automatisch derjenigen Gruppe im gleichen Strang zugeordnet, die das nächst höhere Scheidegewicht hat.

Eine Bucht kann auch fest einer Gruppe zugeordnet werden. Siehe dazu Kapitel Mast, Buchtdaten

-	Steuerung Trogabdeckungen: Falls in Ihrem Stall automatische Trogabdeckungen (Schwenkgitter) installiert sind, bestimmen Sie hier, wie diese arbeiten sollen:

0 : Hand. Die Trogabdeckungen werden nicht vom Computer angesteuert, d.h. Sie möchten sie von Hand öffnen und schliessen.

1: Automatisch schliessen. Sie möchten die Trogabdeckungen bei der Fütterung selber öffnen. Nach einer gewissen Zeit sollen sie jedoch automatisch geschlossen werden.

2: Vollautomatisch. Nach dem Füttern einer Bucht sollen die Trogabdeckungen automatisch geöffnet werden und nach einer gewissen Zeit wieder automatisch geschlossen werden.

Hinweise:

Nach dem Schliessen einer Trogabdeckung wird diese nochmals für einige Sekunden geöffnet, damit ein möglicherweise eingeklemmtes Tier sich befreien kann. Danach wird die Trogabdeckung endgültig geschlossen.

Wielange die Trogabdeckung nach dem Füttern einer Bucht geöffnet sein soll, geben Sie in Systemkonfiguration, Trogabdeckungen  ein.

-	Einschaltdauer Licht: Falls das Licht im Stall vom Fütterungscomputer angesteuert wird, können Sie hier in Minuten eingeben, wielange das Licht dieser Gruppe nach der Fütterung eingeschaltet bleiben soll.

### 41	Rezept und Startzeiten Mast-Gruppen

Mast  Rezepteingabe                                    Gruppe: VORMAST

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ Nr ¦ Komponent    ¦Ersatz¦ Rezept ¦ Berech ¦ Berech ¦ Zielvorstellungen      ¦

¦    ¦              ¦ Komp.¦        ¦  Tag   ¦ 08.00  ¦------------------------¦

¦----+--------------+------+--------+--------+--------¦ Futter / Tag   02000 kg¦

¦ 01 ¦WASSER        ¦  00  ¦ 0000 %.¦ 00000.0¦        ¦ Spuelen / Tag  00400 kg¦

¦ 02 ¦SCHOTTE       ¦  01  ¦  MAX   ¦ 00600.5¦        ¦ Mischungsverh. 1:3.0   ¦

¦ 09 ¦FLEISCHSUPPE  ¦  00  ¦ 0158 %.¦ 00377.4¦        ¦ VES ENERGIE    13.50 MJ¦

¦ 10 ¦KARTOFFELSUPPE¦  00  ¦ 0765 kg¦ 00765.0¦        ¦ LYSIN          10.00 GR¦

¦ 03 ¦FETT          ¦  00  ¦  OPT   ¦ 00013.4¦        ¦ FETT           08.00 % ¦

¦ 06 ¦ENERGIEFUTTER ¦  00  ¦  OPT   ¦ 00165.6¦        +------------------------¦

¦ 05 ¦KONZENTRAT    ¦  00  ¦  OPT   ¦ 00078.1¦        ¦ Start- ¦Futter ¦Spuelen¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ Zeit   ¦  %    ¦   %   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦--------+-------+-------¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 08.00  ¦  40   ¦  05   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 12.00  ¦  30   ¦  05   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 18.00  ¦  30   ¦  10   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦                                   ¦ 01404.0¦ 00702.1¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

+ <R>Rezeptur berechnen <G>Gehaltswerte   <M>Maximalisieren  <K>Festwert in kg +

In dieser Eingabe-Seite geben Sie ein:

-	Futterrezeptur

-	Ersatzkomponenten.

-	Welche Komponenten Sie in der Rezeptur haben möchten

-	Reihenfolge der Komponenten

-	Mischungsverhältnis

- 	Zielvorstellungen für die OPTimierung

-	Startzeiten, Futterprozente und Spülprozente (Tränken)

Futterrezeptur: In der Spalte unter Rezept finden Sie die aktuelle Rezepturvorgabe für diese Gruppe (der Gruppenname wird oben rechchts angezeigt). Bestimmen Sie, welche Rezeptureingabeart Sie für die jeweiligen Komponenten wünschen:

-	Durch drücken der Taste <K> kann zwischen Eingabe direkt in kg oder in Promillen Trockensubstanz gewechselt werden. Neben der Eingabe erscheint dann 'kg' oder  '%.'.

-	Durch drücken der Taste 'M' wird der MAXimalisierungskomponent bestimmt.

Genaueres über die Berechnungsarten finden Sie im Kapitel  Rezeptur-Berechnungen.

Ersatzkomponenten: In dieser Spalte geben Sie ein, womit eine Komponente ersetzt werden soll, falls diese ausgeht. Dabei gibt es verschiedene Situationen:

-	Ersetzen einer flüssigen Komponente (TM grösser als 50%):  Beim Ersetzen einer flüssigen Komponente durch eine andere (flüssige) Komponente wird automatisch neu OPTimiert. Das heisst die Optimierungsgehaltswerte stimmen wieder für die fertige Futtersuppe.

-	Ersetzen einer trockenen Komponente (TM grösser als 50%): Eine trockene Komponente wird immer durch die gleiche Menge der Ersatzkomponente ersetzt.

-	Wechselweises Ersetzen: Werden bei zwei Komponenten die Ersatzkomponenten so programmiert, dass sie sich gegenseitig ersetzen, so wird bei Ausgehen eines dieser Komponenten die Rezeptur vertauscht, sodass bei der nächsten Zubereitung von Anfang an mit dem andern Komponenten zubereitet wird, bis auch dieser wieder ausgeht. Damit ist es möglich,  zwei Lagertanks oder Silos mit der gleichen Komponente immer komplett zu entleeren ohne dass die Komponente 'alt' wird. Es ist darauf zu achten, dass die Ersatzkomponente immer mit einem berechneteten Wert von 0 kg in der Rezeptur ist und vor der Komponente mit berechneter Menge in der Rezeptur erscheint.

-	Handelt es sich um flüssige Komponenten, so wird bei Ausgehen der Ersatzkomponente immer mit Komponente 1 (Wasser) ersetzt.

-	Handelt es sich beim Ersetzen um die Spülkomponente, so wird auch diese (Allgemeine Daten der Gruppe) getauscht.

Komponenten und Komponentenreihenfolge: Drücken Sie die Taste <Pfeil links> bis auf der rechten Seite des Bildschirms die Liste aller in Ihrer Anlage installierten Komponenten erscheint:

Mast  Rezepteingabe                   --------------------------------------

+--------------------------------------¦                                       ¦

¦ Nr ¦ Komponent    ¦Ersatz¦ Rezept ¦ B¦ Komponenten Einfuegen/Loeschen:       ¦

¦    ¦              ¦ Komp.¦        ¦  ¦                                       ¦

¦----+--------------+------+--------+--¦ 01  WASSER          14  GERSTE        ¦

¦ 01 ¦WASSER        ¦  00  ¦ 0000 %.¦ 0¦ 02  SCHOTTE         15  HAFER         ¦

¦ 11 ¦MAGERMILCH    ¦  01  ¦ 0000 %.¦ 0¦ 03  FETT            16  WEIZEN        ¦

¦ 02 ¦SCHOTTE       ¦  11  ¦  MAX   ¦ 0¦ 04  CCM             17  MAIS          ¦

¦ 09 ¦FLEISCHSUPPE  ¦  00  ¦ 0158 %.¦ 0¦ 05  KONZ.MAST       18  MELASSE       ¦

¦ 10 ¦KARTOFFELSUPPE¦  00  ¦ 0171 %.¦ 0¦ 06  ENERGIE MAST    19  KRUESCH       ¦

¦ 03 ¦FETT          ¦  00  ¦  OPT   ¦ 0¦ 07  WARM-WASSER     20  SOJA          ¦

¦ 06 ¦ENERGIE MAST  ¦  00  ¦  OPT   ¦ 0¦ 08  SCHOTTENKONZ.                     ¦

¦ 05 ¦KONZ.MAST     ¦  00  ¦  OPT   ¦ 0¦ 09  FLEISCHSUPPE                      ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦  ¦ 10  KARTOFFELSUPPE                    ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦  ¦ 11  MAGERMILCH                        ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦  ¦ 12  KONZ.ZUCHT                        ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦  ¦ 13  ENERGIE ZUCHT                     ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦  ¦-------------------------------------- ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦  ¦                                       ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦  ¦ Neuer Komponent: 00                   ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦  ¦                                       ¦

¦    ¦              ¦      ¦        ¦  ¦ (00 = Komponent loeschen)             ¦

¦                                   ¦ 0                                        ¦

+ <R>Rezeptur berechnen <G>Gehaltswerte -------------------------------------- +

Sie können nun eine Komponente an einer beliebigen Stelle einfügen oder Löschen. Bestimmen Sie zuerst die Position indem Sie mit den Tasten <Pfeil aufwärts> und <Pfeil abwärts>  den kleinen Balken an die gewünschte Stelle in der aktuellen Komponentenliste bewegen. Hier können Sie nun eine Komponente einfügen, indem Sie dessen Nummer aus der Auswählliste (rechts) eingeben. Oder Sie können die Komponente löschen, indem Sie 00 eingeben.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste <HOME>.

Gehaltswerte: Nach dem die Rezeptur mit <R> berechnet worden ist, kann durch Drücken der Taste <G> die Seite mit den Gehaltswerten der Futtersuppe angezeigt werden. Siehe dazu auch Kapitel Rezepturberechnung, Gehaltswerte.

Mischungsverhältnis und Zielvorstellungen:

Auf der rechten Seite der Rezeptureingabe-Seite geben Sie unter Zielvorstellungen das gewünschte Mischungsverhältnis und die Zielvorstellungen für die OPTimierungsgehaltswerte ein.

¦------------------------+

¦ Zielvorstellungen      ¦

¦------------------------¦

¦ Futter / Tag   01496 kg¦

¦ Spuelen / Tag  00300 kg¦

¦ Mischungsverh. 1:3.0   ¦

¦ VES ENERGIE    12.00 MJ¦

¦ LYSIN          10.00 GR¦

¦ FETT           07.50 % ¦

+------------------------¦

Für jeden Gehaltswert den Sie OPTimieren, d.h. für den Sie bei den Zielvorstellungen nicht 00.00 eingeben, wird eine Komponente in der Rezeptureingabe mit OPT markiert. Dies bedeutet, dass der Computer die Zubereitungsmenge für diese Komponente automatisch berechnen wird, um den gewünschten Gehaltswert zu erreichen. Es werden immer die letzten Komponenten OPTimiert. Dies bedeutet, dass Sie die Reihenfolge der Komponenten so bestimmen sollten, dass die für die OPTimierung geeigneten Komponenten am Schluss kommen.

Genaueres über die Bedeutung der Futteroptimierung finden Sie im Kapitel Berechnungen.

Startzeiten:

Pro Gruppe können bis zu 9 Startzeiten programmiert werden, an denen die Fütterung vollautomatisch gestartet werden soll. Für jede dieser Startzeit können Sie angeben, wieviele Prozent der Tagesmenge verfüttert und verspült werden soll:

+------------------------¦

¦ Start- ¦Futter ¦Spuelen¦

¦ Zeit   ¦  %    ¦   %   ¦

¦--------+-------+-------¦

¦ 08.00  ¦  50   ¦  10   ¦

¦ 18.00  ¦  50   ¦  10   ¦

¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦ 00.00  ¦  00   ¦  00   ¦

¦--------+-------+-------¦

Hinweise:

-	Die Prozentzahlen müssen nicht für jede Startzeit gleich sein (Biofaktor).

-	Die Summe der Prozente muss nicht 100 ergeben. Wenn Sie also einer ganzen Gruppe mehr oder weniger Futter geben möchten, verändern Sie einfach die Prozentzahl für eine oder mehrere Startzeiten. Wie sich dies auf die Suppenmenge auswirkt sehen Sie unter Zielvorstellungen bei Futter/Tag.

-	Nachdem die Rezeptur durch Drücken der Taste <R> berechnet wurde, können Sie die Zubereitungsmengen für eine bestimmte Startzeit ansehen, indem Sie den Cursor mit den Pfeiltasten auf die entsprechende Startzeit bewegen.

-   Sie müssen nicht bei jeder Startzeit auch eine Prozentzahl für Spülen eingaben, Sie können jedoch auch eine Startzeit eingeben, an der nur gespült wird (Tränken).

-	Für Gruppen mit der gleichen Startzeit gilt die gleiche Startreihenfolge, wie die Gruppen im Menü aufgelistet sind. Sie können diese Reihenfolge einfach verändern, indem Sie die Startzeiten um eine Minute vor- oder nachverlegen. Wenn Sie also die Gruppe VORMAST um 08.00 und die Gruppe AUSMAST um 07.59 programmieren, so wird mit der Gruppe AUSMAST begonnen und die Gruppe VORMAST nicht 'verschlafen' sonden nachgeholt, sobald die Gruppe AUSMAST gefüttert ist. Wenn die beiden Gruppen durch den gleichen Leitungsstrang gefüttert werden, so werden sie jedoch nicht mehr miteindander gespült, sondern Gruppenweise nacheinander.

### 42	Futterverbrauch

Hier wird der Futterverbrauch der entsprechenden Mastgruppe aufaddiert. Zum Löschen verwenden Sie Hilfsprogramme, Statistikdaten löschen,  Futterverbrauch Gruppen.

# 43	Zucht

Im Zuchtprogramm wurde ein Sauenkalender eingebaut, der Ihnen für jedes Tier Aufschluss über den momentanen Stand im Zyklus gibt. Falls bei einem Tier etwas spezielles zu tun oder zu überwachen ist, gibt der Computer Ihnen einen Hinweis. Diesen Hinweis quittieren Sie, wenn Sie die Aufgabe erledigt haben. Zum besseren Verständnis wird im folgenden ein möglicher Ablauf besprochen:

Dieser Ablauf soll ein Beispiel sein. Sie können den Sauenkalender je nach gewohntem Ablauf in Ihrem Betreib frei konfigurieren. Sie können bestimmen, an welchem Tag der Futterkurve  Hinweise erscheinen sollen, wann der Futtertag angehalten werden soll, falls Sie den Hinweis (noch) nicht am gleichen Tag quittieren. Sie bestimmen, ob ein Futtertagssprung stattfinden soll, abhängig davon, ob Sie den Hinweis mit Ja oder Nein quittieren. Oder bei welchen

# 44	Hilfsprogramme

## 45 Datum und Uhrzeit

Wählen Sie dieses Programm an, wenn Sie die Kalenderuhr richten möchten und geben Sie Datum und Uhrzeit ein.

Hilfsprogramme:         Datum und Zeit

+----------------------------------------+

¦ Datum: (TT.MM.JJ)          22/12/92    ¦       22/12/92

¦ Zeit :                     05:53:17    ¦       05:53:20

+----------------------------------------+

## 46 Tarierprogramme

Nachdem dieses Programm angewählt  wurde erscheinen Gewicht und Tara der ersten Waage:

Hilfsprogramme: Tarieren   FUTTERSTANDE

+--------------------------------------------------+

¦ Gewicht:                             00365.1  kg ¦

¦ Tara:                                00100.0  kg ¦

+  Mit <T> Tarieren, <PGUP> <PGDWN> andere Wagen  -+

Wählen Sie die gewünschte Waage, indem Sie mit den Tasten <PGUP> oder <PGDWN> blättern.

Durch drücken der Taste <T> wird die angezeigte Waage tariert. Sie können ein ganz bestimmtes Taragewicht eingeben, nachdem Sie die Taste <Pfeil nach unten > gedrückt haben. Quittieren Sie dann die Eingabe mit <ENTER>.

## 47 Statistikdaten löschen

Es erscheint ein Untermenü mit einer Auswahl diverser Bereiche, deren Statistikdaten gelöscht werden kann. Wenn einer dieser Bereiche ausgewählt wurde erscheint eine Warnung, dass Daten gelöscht werden. Wenn Sie sicher sind, dass Sie den richtigen Bereich ausgewählt haben quittieren Sie mit <J> <ENTER>. Andernfalls verlassen Sie die Eingabe mit <HOME>.

In den unterschiedlichen Bereichen wird folgendes gelöscht:

-	Gesamt Futterverbrauch: Futterbrauch in Mast, Zucht, Ad-Libitum, Mahl- und Mischanlage inklusive aller Gruppen. Dies ist z.B. nach dem Inventar bei Jahreswechsel angebracht.

-	Gesamt Tierstatistik: Löscht die Tierstatistik in Mast und Ad-Libitum inklusive Kammernstatistik. Dies ist nach dem Inventar bei Jahreswechsel angebracht.

-	Mast Futterverbrauch: Gesamt-Futterverbrauch in Mast und in allen Mastgruppen.

-	Mast Tierstatistik gesamt: Löscht die Tierstatistik in Mast und die gesamte Kammernstatistik

-	Mast Tierstatistik Kammern: Löscht die Statistik einer einzelnen Kammer, die Sie bestimmen könnnen.

-	Zucht Futterverbrauch: Gesamt-Futterverbrauch in Zucht und in allen Zuchtgruppen.

-	Zucht Tierstatistik: - Diese Statistik kann nicht gelöscht werden.

-	Ad-Lib Futterverbrauch: Gesamt-Futterverbrauch in Ad-Libitum und allen Ad-Libitum-Gruppen.

-	Ad-Lib Tierstatistik:  -

Hinweis: Mast und Ad-Libitum verwenden die gleichen Kammern für das Ablegen der Statistikdaten. Dies bedeutet, dass für Mast und Ad-Libitum nicht die gleichen Kammer-Nummern verwendet werden sollen. Statistikdaten einer Kammer können somit unter Mast Tierstatistik Kammern gelöscht werden.

-	Misch Futterverbrauch: Gesamt Futterverbrauch in Mahl- und Mischanlage und aller Gruppen in Mahl- und Mischanlage.

-	Futterverbrauch Gruppen: Löscht die Futterverbrauchsstatistik einer einzelnen Gruppe, die Sie bestimmen können.

## 48 Alle Daten sichern

Im Fütterungscomputer G-7007 kann vom gesamten Datenspeicher eine Kopie angelegt werden. Wir nennen dies Daten sichern. Die Sicherungs-Kopie wird in Speicherbausteinen aufgezeichnet, die auch unter extremen Bedingungen kaum gestört werden können.  Fehlmanipulationen würden fatale Folgen haben, wenn  plötzlich wichtige Daten unwiederrufbar gelöscht wären.

In solchen Fällen kann dann nachher die Kopie der Daten zurückgelesen werden.

Die zurückgelesenen Daten haben dann jedoch genau den Stand, den sie hatten, als Sie das letzte Mal ihre Daten gesichert hatten. Erstellen Sie deshalb regelmässig, z.B. wöchentlich, eine solche Kopie der Daten, damit Sie für den Fall der Fälle gerüstet sind und möglichst wenig Daten verlieren.

Vorgehen:

Führen Sie unter  Manueller Start, Abbruch  mit der Taste <3> einen Abbruch durch. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt  Hilfsprogramme.

Sie finden dort einen Untermenüpunkt  4 der  Alle Daten sichern heisst. Drücken Sie die entsprechende Taste <4>.  Das Sichern der Daten wird nun ausgeführt. Es dauert ca. 1 Minute.

Warnung ! Wählen Sie dieses Programm nur dann an, wenn Ihre Daten in einwandfreiem Zustand sind.

## 49 Buchtdaten zurücklesen / Restliche Daten zurücklesen

Die einmal gesicherten Daten können in zwei Schritten zurückgelesen werden:

-	Alle Buchtdaten (5).

-	Gesamter Rest des Datenspeichers (6)

Wenn Sie eines dieser Programme auswählen erscheint eine Warnung, dass Sie unter umständen Daten verlieren könnten. Wenn Sie nicht regelmassig ihre Daten gesichert hatten, wird dies der Fall sein. Denn Sie werden nach dem Zurücklesen genau den Stand haben, den Sie hatten, als Sie das letzte Mal gesichert hatten.

Quittieren Sie die Warnung nur mit <J>, wenn Sie wirklich die Daten von der Kopie zurücklesen möchten.

## 50 Taschenrechner

Im Fütterungscomputer G-7007 ist ein Taschenrechner mit den 4 Grundrechenoperationen eingabaut. Die Tasten haben dabei folgende Bedeutung:

<*>		Multiplizieren

</>		Dividieren

<->		Subtrahieren	(PGUP-Taste)

<+>		Addieren	(PGDWN-Taste)

<ENTER>	Resultat ausgeben

<C>		Anzeige löschen

## 51 Modem-Betrieb / Modem konfigurieren

Der Fütterungscomputer G-7007 kann mittels Modem  und Telefonnetz an einen Personal Computer angeschlossen werden. Es ist somit möglich aus grösserer Distanz den Fütterungsablauf zu kontrollieren und Daten im Fütterungscomputer zu verändern.

Im Untermenü  (8) Modem-Betrieb wird die Verbindungsaufnahme und deren Abbruch gesteuert.

-	Verbindung aufnehmen: Die eingegebene Telefon-Nummer wird gewählt und die Verbindung aufgenommen.

-	Verbindung abbrechen:  Die bestehende Verbindung wird abgebrochen.

-	Terminalmode (9600 Baud) und

-	Terminalmode (2400 Baud): Bei Verwendung eines Fütterungscomputers als Terminal. Z.B. zur Bedienung eines zweiten Fütterungscomputers.

Im Untermenü (9) Modem konfigurieren werden dem Fütterungscomputer die technischen Details über das eingesetze Modem mitgeteilt:

-	Modembetrieb (1 = ja  0 = nein) Unter Umständen benötigt das Modem einen Initialisierungscode, damit es korrekt arbeitet. Wird hier eine 1 programmiert, so wird dieser Initialisierungscode an das Modem gesendet.

-	Passwort:  Wird von extern mit dem Fütterungscomputer Verbindung aufgenommen, so muss verhindert werden, dass Unbefugte Zutritt zum Fütterungscomputer haben. Deshalb muss in diesem Falle zuerst das Passwort, das hier programmiert wurde, am PC eingegeben werden.

-	Wählbefehl: Der Befehl, der das Modem veranlasst, 'den Hörer abzunehmen und eine Nummer einzustellen'. Normalerweise ist dies ATDP.

-	Baudrate: Dies ist die Übertragungsgeschwindigkeit. Sie sollte mit derjenigen des Modems und der in der Terminalsoftware des PCs (G7-TERM) übereinstimmen: 1200, 2400, 4800 oder 9600 Baud.

-	Handshake: Bei Betrieb mit einem G-7007 im Terminalmode als Gegenstation sollte der Handshake ausgeschaltet sein (0).

-	Initialisierungscode: Der Initialisierungscode wird bei Modem-Betrieb ca alle 20 Sekunden an das Modem gesendet (Siehe oben).  Spezialzeichen, die eventuell benötigt werden müssen wie folgt eingegeben werden:

ENTER	->  U

=		->  G

&		->